Circuitos Elétricos I

(https://sites.google.com/a/dee.ufcg.edu.br/aco/ufcg/downloads/circuitos-i)

## Grandezas Tensão e Corrente

Definições:

a) Cargas elétricas

a.1) Bipolares

a.1.1) Positivas;

a.1.2) Negativas;

a.2) Múltiplos inteiros da carga do elétron: 1,6022 x 10-19 C;

a.3) Efeitos elétricos estão associados à separação de cargas elétricas (tensão – V) e ao seu movimento (corrente – A);

b) Tensão: Para separar cargas de sinais contrários é necessária uma certa energia. A tensão, cuja unidade é o VOLT (V), representa a energia por unidade de carga usada para separar cargas de sinais opostos.

v=dωdq (Volt)		onde: 	v = tensão em Volts (V);

ω = energia em Joules (J);

q = carga em Coulomb (C).

c) Corrente: Quantidade de cargas que atravessam um elemento por unidade de tempo. Unidade – AMPERE (A)

i=dqdt 	(Ampere)	onde: 	i = corrente em Amperes (A);

q = carga em Coulomb (C);

t = tempo em segundo (s).

# Elemento Básico Ideal

Características:	a) Possui apenas dois terminais;

b) Pode ser descrito matematicamente em termos da corrente e/ou tensão;

c) Não pode ser subdividido em outros elementos.

Elemento básico

# Sentido convencional de corrente – Deslocamento de cargas positivas (adotado)

# Sentido real de corrente – Deslocamento de elétrons (cargas negativas)

# Convenção Passiva

Se o sentido de referência para a corrente em um elemento for o mesmo que o da queda de tensão no mesmo elemento, deve ser usado um sinal positivo na expressão que relaciona tensão (v) e corrente (i). Se não, deve ser usado um sinal negativo.

|  | Valor Positivo |  | Valor Negativo |
| --- | --- | --- | --- |
| v | queda de tensão do terminal 1 para o terminal 2 ou aumento de tensão do terminal 2 para o terminal 1 | v | aumento de tensão do terminal 1 para o terminal 2 ou queda de tensão do terminal 2 para o terminal 1 |
| i | movimento de cargas positivas do terminal 1 para o terminal 2 ou movimento de cargas negativas do terminal 2 para o terminal 1 | i | movimento de cargas positivas terminal 2 para o terminal 1 ou movimento de cargas negativas terminal 1 para o terminal 2 |

#Potência e Energia

* Potência – Taxa de variação de energia por unidade de tempo. Unidade – Watt (W)

p=dωdt (volt)		onde: 	p = potência em Watts (W);

⍵ω = energia em Joule (J);

t = tempo em segundo (s);

1Watt = 1Js

associada a uma corrente elétrica, temos:

p=dωdt=dωdq•dqdt=v•i

# Polaridades de referência e expressões de potência para um elemento ideal de dois terminais

(a) p=v•i		(b) p=v•-i=-(v•i)

(c) p=-v•i=-(v•i)	(d) p=-v•-i=v•i

## Fontes de Tensão e Corrente

- Fonte ideal de tensão: mantém uma tensão constante entre seus terminais, qualquer que seja a corrente que a atravessa;

- Fonte ideal de corrente: Mantém uma corrente constante aplicada ao ramo do circuito onde esteja conectada, independente da tensão que se estabelece entre os seus terminais;

- Fonte independente: Estabelece uma tensão ou uma corrente em um circuito, independentemente do valor de tensão ou corrente em outras partes do circuito;

- Fonte dependente ou controlada: A tensão estabelecida por uma fonte de tensão ou fonte de corrente dependente é função, ou seja, depende de uma corrente em um ramo do circuito ou de uma tensão entre dois nós quaisquer do circuito.

# Representação

Fontes independentes	Fontes dependentes

#Elementos:	Ativos – Dispositivo capaz de gerar energia;

Passivo – Dispositivo que não gera energia, em geral, consome ou armazena energia.

# Conexão entre fontes de tensão e/ou corrente – Condições

- Duas fontes de tensão ideais e independentes só podem ser ligadas em paralelo se a amplitude da tensão e as polaridades de ambas as fontes são estritamente iguais;

(a1) – Permissível, (a2) – Não permissível e (a3) – Não permissível se v1≠v2

- Duas ou mais fontes de tensão ideais e independentes podem ser ligadas em série sem qualquer restrição. No entanto, se em uma malha só houver fontes de tensão, como mostrado na figura (b2), o somatório das tensões das mesmas deverá respeitar a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT), ou seja, a soma das tensões em uma malha qualquer é nula;

(b1) – Permissível sem qualquer condição para v1, v2 e v3 e (b2) – Permissível desde que i=14vi=0 (LKT)

- Duas ou mais fontes de corrente ideais e independentes podem ser ligadas em paralelo sem qualquer restrição. No entanto, quando só existir fontes independentes de corrente conectadas em paralelo, como mostrado na figura (c2), o somatório das correntes das fontes deverá respeitar a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC), ou seja, a soma das correntes em um mesmo nó é nula;

(c1) – Permissível sem qualquer condição para i1, i2 e i3 e (b2) – Permissível desde que j=14ij=0 (LKC)

- Duas fontes de corrente ideais e independentes só podem ser ligadas em série se a amplitude da corrente e o sentido de ambas as fontes são estritamente iguais;

(d1) – Permissível, (d2) – Não permissível e (d3) – Não permissível se i1≠i2

- Uma fonte de tensão ideal e independente e uma fonte de corrente ideal e independente, podem ser conectadas em paralelo ou em série, sem qualquer restrição.

Obs: A conexão entre fontes de tensão dependentes, de corrente e tensão, seguem as mesmas condições observadas para as fontes ideais e independentes.

## Resistência Elétrica – Lei de Ohm

Resistência – Propriedade dos materiais que indica o nível de oposição que os mesmos oferecem à circulação de cargas elétricas (corrente = cargas elétricas em movimento

).

Unidade da resistência – OHM (Ω)

* Convenção para representação do sentido de corrente em um resistor

Sentido associado corrente x tensão em um resistor – A corrente entra no terminal indicado pelo potencial mais positivo (+). Justificativa: Como o resistor é um elemento consumidor de energia, pode-se associar os sinais de polaridade indicados no seu símbolo ao fato de que após passar pelo resistor as cargas perdem energia potencial, que se transforma em outras formas de energia, como calor, por exemplo, implicando que as mesmas saem do resistor com menos energia potencial. Assim, na entrada como a energia potencial é maior do que na saída, indica-se este fato colocando um sinal (+) no terminal onde as cargas entram e um sinal (-) onde as cargas saem.

# Resistor Ideal → Resistência independe de corrente e/ou temperatura, além de não variar com o tempo.

# Cálculo de Potência a partir da resistência: P=v∙i=v2R=R∙i2

# Condutância → Inverso da resistência => G=1R, onde R= reistência

Unidade de Condutância: Siemens

# Cálculo de Potência a partir da condutância: P=v∙i=i2G=G∙v2

## Leis de Kirchhoff

# Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC): A soma algébrica das correntes em qualquer nó de um circuito é sempre nula. Justificativa: Em um nó, onde há a conexão de dois ou mais elementos de circuito, não há consumo ou geração de cargas, logo, a soma das cargas que chegam a um nó deverá ser igual a soma das cargas que saem do nó, resultando um resíduo nulo de cargas no nó.

Convenção:	Corrente que entra no nó positiva (+). Corrente que sai do nó negativa (-);

ou

Corrente que entra no nó negativa (-). Corrente que sai do nó positiva (+);

Observações:

- A LKC impõem uma dependência linear entre as correntes de braço (equações algébricas lineares e homogêneas a coeficientes constantes);

- A LKC aplica-se a qualquer circuito elétrico a parâmetros concentrados;

- A LKC afirma que as cargas não podem se acumular em nenhum nó (conservação de cargas em todos os nós);

- Em qualquer circuito com “n” a LKC permite obter “n-1” equações linearmente independentes.

# Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT): A soma algébrica das tensões em qualquer malha de um circuito é sempre nula. Justificativa:.

Convenção:	Queda de tensão positiva (+). Aumento de tensão negativo (-);

ou

Queda de tensão negativa (-). Aumento de tensão positiv0 (+);

Observações:

- A LKC impõem uma dependência linear entre as tensões de braço (segmento de circuito compreendido entre dois nós consecutivos, onde se encontra um ou mais elementos conectados em paralelo) de um percurso fechado;

- A LKT aplica-se a qualquer circuito elétrico a parâmetros concentrados.

# O tipo de ligação entre os elementos impõem restrições as grandezas elétricas observadas sobre esses elementos, tais como :

- O conhecimento do valor da resistência de um resistor e o conhecimento da corrente que o atravessa permite determinar a tensão sobre o mesmo a partir da aplicação da Lei de Ohm. Em geral, o conhecimento da corrente em um elemento passivo permite determinar a tensão sobre o mesmo;

- De acordo com a Lei de Kirchhoff das Correntes, quando apenas dois elementos estão conectados a um mesmo nó, o conhecimento da corrente em um dos elementos permite determinar a corrente que atravessa o outro elemento, a qual será a mesma.

# Uso da lei de Ohm e das Leis de Kirchhoff

As Leis de Kirchhoff, juntamente com a lei de Ohm, permitem desenvolver conjunto de equações que modelam circuitos elétricos e através dos quais torna-se possível determinar o valor de grandezas elétricas, como corrente e tensão, dos elementos do circuito. Para determinação das equações de modelagem de um circuito é necessário definir a priori sentidos de corrente em ramos do circuito, bem como, polaridades de tensão sobre os componentes do mesmo. Apesar dessa escolha poder ser arbitraria, seguir algumas convenções, como o sentido associado de corrente e tensão sobre resistores, por exemplo, pode simplificar os passos subseqüentes das análises.

Exemplos:

a)

Aplicação da Lei de Kirchhoff das correntes aos nós A, B, C e D. Convenção: corrente entrando no nó +.

nó A: i1-i2+ia-i3+ic=0;

nó B: -i1+i2-i4+i5=0;

nó C: -i5-ia-ib=0;

nó D: i3+i4+ib-ic=0;

Observe que qualquer das equações acima poderá ser obtida por uma combinação linear das outras três. Por exemplo:

nó D: i3+i4+ib-ic é combinação linear das equações dos nós A, B, e C, como indicado a seguir:

-1∙i1-i2+ia-i3+ib=0

+    -1∙-i1+i2-i4+i5=0

-1∙-i5-ia-ib=0

-i1+i2-ia+i3-ib+i1-i2+i4-i5+i5+ia+ib=0

i3+i4+ib-ic=0

b)

Aplicação da Lei de Kirchhoff de Tensão as malhas X, Y , Z e H. Convenção: sentido horário e queda de tensão positiva.

Malha X: v1+v2-v4-vb-v3=0;

Malha Y: v3+v5-va=0;

Malha Z: vb+v4-vc-v6-v5=0;

Malha H: v6-v7-vd=0.

As quatro equações acima são linearmente independentes, visto que elas foram obtidas para malha que não contém nenhuma outra malha em seu interior, sendo este tipo de malha denominado de Malha Simples.

c)

Aplicação as leis de Kirchhoff aos nós e malhas do circuito, temos:

nó b: i1-i2+ig=0;

utilizando a relação definida pela fonte dependente, temos:

i1-i2+5i1=6i1-i2=0

malha X: v1+v2-vs=0

Aplicando a lei de Ohm ,temos:

Malha X: vs=v1+v2=5∙i1+20∙i2

Dessa forma, obtém-se um sistema com duas equações para determinação das duas incógnitas i1 e i2:

6i1-i2=0

5i1+20i2=vs, onde vs é um termo conhecido.

## Circuitos resistivos Simples

# Ligação Série

No circuito acima, observemos a ligação dos terminais da fonte de tensão ideal vs ao circuito. Nota-se que um dos terminais da fonte está ligado a um terminal do resistor R1 e outro terminal da fonte está ligado a um dos terminais do resistor R7. Observado isso, podemos concluir que a fonte de tensão está ligada em série com os resistores R1 e R7. Ao analisar as conexões dos outros elementos, observa-se que o mesmo tipo de ligação é encontrado, logo, podemos concluir que todos os elementos desse circuito estão ligados em série.

A conexão série se caracteriza pela conexão em um nó de apenas dois elementos, fato observado no circuito acima. Se analisarmos as correntes indicadas no circuito, através da LKC, e notando que cada ponto “” representa um nó, obtemos o seguinte conjunto de equações:

i1=i8, i2=i1,i3=i2,i4=i3,i5=i4,i6=i5,i7=i6 e i8=i7

Logo, concluímos das igualdades que:

i1=i2=i3=i4=i5=i6=i7=i8=i

Analisando o circuito através da LKT, obtemos o seguinte conjunto de equações (adotando-se um sentido horário e considerando queda de tensão positiva):

-vs+v1+v2+v3+v4+v5+v6+v7=0

logo

vs=v1+v2+v3+v4+v5+v6+v7

substituindo os termos vi, com i=1,2,...,7, pelos respectivos valores calculados através da lei de Ohm, temos:

vs=R1i+R2i+R3i+R4i+R5i+R6i+R7i

Observa-se por esta equação que a tensão da fonte é dividida entre as resistência e, além disso, o termo de tensão de cada resistência é diretamente proporcional ao seu valor. Isolando a corrente, obtemos a seguinte equação:

vs=i(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)

Esta equação indica que se tivermos um circuito constituído por um único resistor e se o mesmo tiver um valor EQUIVALENTE igual a soma das resistências de todos os resistores do circuito série original, neste circuito equivalente circulará uma corrente “i”, cujo valor e sentido será EXATAMENTE igual a da corrente do circuito série original, quando o mesmo é alimentado por uma fonte de tensão “vs”, com polaridade e amplitude iguais ao do circuito série original. Ou seja:

onde: Req=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7

De uma forma geral podemos estabelecer que para qualquer circuito em que haja “n” resistores ligados em série, temos: Req=i=1nRi

Observações:

- Um circuito série pode ser caracterizado como um circuito em que a corrente que atravessa todos os elementos do circuito é exatamente a mesma em amplitude e sentido;

- Numa associação série de resistores, o resistor equivalente Req será sempre maior que o maior dos resistores conectados em série.

# Ligação Paralela

No circuito acima, observemos a ligação dos terminais da fonte de tensão ideal vs ao circuito. Nota-se que um dos terminais da fonte está ligado a um dos terminais de todos os resistores de R1 a R7 e o outro terminal da fonte está ligado, da mesma forma, a um dos terminais de todos os resistores de R1 a R7. Observado isso, podemos concluir que a fonte de tensão está ligada em paralelo com os resistores R1, R2, ..., R7. Ao analisar as conexões dos outros elementos, observa-se que o mesmo tipo de ligação é encontrado, logo, podemos concluir que todos os elementos desse circuito estão ligados em paralelo.

A conexão paralela se caracteriza pela conexão em um nó de três ou mais elementos, fato observado no circuito acima. Como cada resistor da associação de resistores mostrada no circuito acima está diretamente ligado aos terminais da fonte de tensão ideal e como esta impõe a tensão entre seus terminais, a tensão em todos os resistores é igual a da fonte.

Analisando o circuito através da LKC, obtemos a seguinte equação (considerando a corrente entrando no nó, positiva):

i-i1-i2-i3-i4-i5-i6-i7=0

logo

i=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7

substituindo os termos ij, com j=1,2,...,7, pelos respectivos valores calculados através da lei de Ohm, temos:

i=vsR1+vsR2+vsR3+vsR4+vsR5+vsR6+vsR7

Observa-se por esta equação que a corrente fornecida pela fonte é dividida entre as resistência e, além disso, a corrente em cada resistência é diretamente proporcional ao inverso do seu valor. Isolando a tensão, obtemos a seguinte equação:

i=vs1R1+1R2+1R3+1R4+1R5+1R6+1R7

Esta equação indica que se tivermos um circuito constituído por um único resistor e se o valor do inverso da resistência desse for EQUIVALENTE a soma do inverso das resistências de todos os resistores do circuito paralelo original, neste circuito equivalente circulará uma corrente “i”, cujo valor e sentido será EXATAMENTE igual a da corrente do circuito paralelo original, quando o mesmo é alimentado por uma fonte de tensão “vs”, com polaridade e amplitude iguais ao do circuito paralelo original, ou seja:

onde: 1Req=1R1+1R2+1R3+1R4+1R5+1R6+1R7

De uma forma geral podemos estabelecer que para qualquer circuito em que haja “n” resistores ligados em paralelo, temos: 1Req=i=1n1Ri

Se utilizarmos a condutância, podemos reescrever a equação do Req da forma: Geq=i=1nGi, onde Geq=1Req e Gi=1Ri.

Observações:

- Um circuito paralelo pode ser caracterizado como um circuito em que a tensão aplicada aos terminais de todos os elementos do circuito é exatamente a mesma em amplitude e polaridade;

- Numa associação paralela de resistores, o resistor equivalente Req será sempre menor do que o menor dos resistores conectados em paralelo. Essa afirmação pode ser confirmada pelo fato de que a condutância equivalente é maior do que a condutância individual de cada ramo resistivo do circuito, dado que a condutância equivalente é a soma dessas condutâncias individuais. Como maior condutância implica menor resistência, então confirma-se a afirmação inicial.

# Circuito Divisor de Tensão

Como observado no circuito resistivo série, a tensão da fonte é dividida entre os resistores da associação de resistores, dessa forma, o circuito também pode ser denominado de “Circuito Divisor de Tensão”. Deve-se observar que para isto ocorrer a corrente que atravessa os elementos do circuito divisor de tensão deverá ser a mesma.

Para determinação da tensão em qualquer dos resistores de um circuito série (ou divisor de tensão), não é necessário conhecer a corrente que circula pelos resistores associados em série, basta que se conheça a tensão e os valores de resistência, como será demonstrado a seguir.

Considere o circuito abaixo

Da análise previa, temos que a corrente “i” que circula em todos os resistores é dada por:

i=vs(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7),

assim, se pretendemos determinar o valor da tensão sobre o resistor R1, v1, a mesma será determinada por:

v1=R1i=R1vs(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7),

seguindo o mesmo raciocínio, a tensão em qualquer dos resistores será dada por:

vj=Rji=Rjvs(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7), onde no nosso exemplo, j=1,2,3,....,7.

No caso geral, em uma associação de “n” resistores ligados em série, a tensão em um elemento é dada por:

vj=Rjvsi=1nRi, onde “vs” é a tensão aplicada sobre a associação de resistores conectados em série.

# Circuito Divisor de Corrente

Como observado no circuito resistivo paralelo, a corrente fornecida pela fonte de tensão é dividida entre os resistores da associação de resistores, dessa forma, o circuito também pode ser denominado de “Circuito Divisor de Corrente”. Deve-se observar que para isto ocorrer, a tensão entre os terminais de todos os elementos do circuito divisor de corrente deverá ser a mesma.

Para determinação da corrente em qualquer dos resistores de um circuito paralelo (ou divisor de corrente), não é necessário conhecer a tensão aplicada aos resistores em paralelo, basta que se conheça a corrente total e os valores de resistência, como será demonstrado a seguir.

Considere o circuito abaixo

Da análise previa, temos que a corrente total “i”, fornecida pela fonte, é dada por: i=vs1R1+1R2+1R3+1R4+1R5+1R6+1R7,

assim, se pretendemos determinar o valor da corrente no ramo do R1, i1, a mesma será determinada por:

i=R1i11R1+1R2+1R3+1R4+1R5+1R6+1R7⇒i1=iR11R1+1R2+1R3+1R4+1R5+1R6+1R7 , obtida a partir da equação anterior.

Escrevendo em termos das condutâncias,temos:

i=i1G1G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7⇒i1=iG1G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7

No caso geral, em uma associação de “n” resistores ligados em paralelo, a corrente em um elemento é dada por:

ij=ii=1n1RiRj=Gjii=1nGi, onde “i” é a corrente total aplicada fornecida pela fonte ao circuito formado pelos resistores conectados em série.

# Medição de Tensão

O galvanômetro pode ser representado eletricamente como um galvanômetro perfeito em série com uma resistência rg, como indicado abaixo:

Em geral sua especificação é dada em termos de uma corrente máxima suportada, que desenvolverá uma tensão nos terminais do galvanômetro, dada por: vg=rgi .

Na montagem de um voltímetro com múltiplas escalas de tensão, usando um galvanômetro com uma corrente nominal “ig” e uma tensão nominal “vg”, será necessário garantir que para a máxima tensão de cada escala (fundo de escala), a tensão sobre o galvanômetro seja “vg”, logo, será necessário usar um circuito divisor de tensão, como o mostrado na figura ao lado. Para cada escala, deve-se calcular um

A medição de tensão é realizada por instrumentos denominados de Voltímetros. Os instrumentos analógicos, construídos a partir de um galvanômetro, indicado na figura abaixo, fazem uso do conceito de divisão de tensão, de modo a possibilitar a medição de tensão, em várias escalas distintas, usando o mesmo galvanômetro, como será discutido a seguir.

resistor  “rMi”, o qual suportará na condição de fundo de escala, a diferença de tensão  entre a tensão “vg” e a tensão sendo medida.

Exemplo: Projetar um voltímetro com três escalas de tensão 1V, 10V, 100V, utilizando um galvanômetro cujas características são: vg=0.5V e i=10mA.

Solução: O Projeto consiste em determinar as três resistências rM1, rM2 e rM3, como indicadas nas figuras acima, para cada tensão.

Os valores das resistências são determinados considerando a situação em que os valores máximos de tensão de cada escala são aplicados ao circuito formado pelo galvanômetro e resistor rMi.

Define-se rM1, como o resistor para a escala de tensão de 1V, rM2, para a escala de 10V e rM3 para a escala de 100V. Deve ser observado que quando tivermos aplicado 1V, 10V ou 100V, para o voltímetro ajustado na escala de 1V, 10V ou 100V, respectivamente, o ponteiro do instrumento deverá apresentar a maior deflexão, que corresponde a corrente nominal “ig” passando pela bobina do galvanômetro. A partir das informações anteriores pode-se determinar os valores de rM1, rM2 e rM3, como a seguir:

Para 1V: rM1=vfe-vgi= 1-0,50,01=50Ω;

Para 10V: rM2= vfe-vgi= 10-0,50,01=950Ω;

Para 100V: rM3= vfe-vgi= 100-0,50,01=9950Ω.

De forma geral, para uma tensão de fundo de escala de “vfe” volts e um galvanômetro com corrente nominal “i” e tensão nominal “vg”, o valor da resistência série “rMi” a ser associada ao galvanômetro para medição de uma tensão de até “vfe” volts, será:

rMi=vfe-vgi

# Medição de Corrente

Na montagem de um amperímetro com múltiplas escalas de corrente, usando um galvanômetro com uma corrente nominal “ig” e uma tensão nominal “vg”, será necessário garantir que para a máxima corrente de cada escala (fundo de escala), a corrente que passa pelo galvanômetro seja “i”, logo, será necessário usar um circuito divisor de corrente, como o mostrado na figura ao lado. Para cada escala, deve-se calcular um resistor “rsi”, pelo qual passará, na condição de fundo de escala, a diferença de corrente  entre a corrente do galvanômetro “i” e a corrente sendo medida.

Exemplo: Projetar um amperímetro com três escalas de corrente 1A, 10A, 100A, utilizando um galvanômetro cujas características são: vg=0.5V e i=10mA.

Solução: O Projeto consiste em determinar as três resistências rs1, rs2 e rs3, como indicadas nas figuras ao lado, para cada corrente.

A medição de corrente é realizada por instrumentos denominados de Amperímetros, Os instrumentos analógicos, construídos a partir de um galvanômetro, indicado na figura abaixo, fazem uso do conceito de divisão de corrente, de modo a possibilitar a medição de correntes, em várias escalas distintas, usando o mesmo galvanômetro, como será discutido a seguir.

Os valores das resistências são determinados considerando a situação em que os valores máximos de corrente de cada escala são aplicados ao circuito formado pelo galvanômetro e resistor rsi.

Define-se rs1, como o resistor para a escala de corrente de 1A, rs2, para a escala de 10A e rs3 para a escala de 100A. Deve ser observado que quando tivermos aplicado 1A, 10A ou 100A, para o amperímetro ajustado na escala de 1A, 10A ou 100A, respectivamente, o ponteiro do instrumento deverá apresentar a maior deflexão, que corresponde a corrente nominal “ig” passando pela bobina do galvanômetro. A partir das informações anteriores pode-se determinar os valores de rs1, rs2 e rs3, como a seguir:

Para 1A: rs1=vgife-i= 0,51-0,01=0,50505Ω;

Para 10A: rs2= vgife-i= 0,510-0,01=0,05005Ω;

Para 100A: rs3= vgife-i= 0,5100-0,01=0,00500Ω.

De forma geral, para uma corrente de fundo de escala de “ife” Amperes e um galvanômetro com corrente nominal “i” e tensão nominal “vg”, o valor da resistência paralela (“shunt”) “rsi” a ser associada ao galvanômetro para medição de uma corrente de até “ife” Amperes, será:

rsi=vgife-i

## Ponte de Wheatstone

A ponte de Wheatstone, mostrada na figura abaixo, encontra aplicação em circuitos para medição de resistência, pontes de “strain-gauge” e outros. Seu princípio de operação está associado a condição de equilíbrio da ponte formada pelos resistores R1, R2, R3 e Rx, que quando atingida, faz com que a diferença de tensão entre os nós “C” e “B” seja nula, por conseguinte, a corrente no ramo entre os dois nós citados será nula. Observe que há um voltímetro conectado entre os nós “C” e “B”, que serve para indicar quando o equilíbrio da ponte foi atingido, onde, a tensão medida será nula.

Análise da Ponte de Wheatstone na condição de equilíbrio:

vCB=0; isso implica que:

vAC=vAB e vCD=vBD, também i1=i2 e ix=i3

Calculando os termos de tensão, temos:

R1i1=Rxix e R2i2=R3i3, logo

R1Rx=ixi1 e R2R3=i3i2, como ixi1=i3i2, então R1Rx=R2R3

a partir da relação das resistências, indicada acima, é possível determinar o valor de um resistência desconhecida Rx.

## Ligação Estrela – Triângulo

Na associação estrela/triângulo de resistores, não é possível aplicar os procedimentos de simplificação de circuitos resistivos, como os desenvolvidos para associação série ou paralela entre resistores de forma direta. Dependendo do tipo de associação estrela ou triângulo, presente em um circuito, é possível realizar uma conversão estrela/triângulo ou vice-versa, de modo a permitir uma análise mais simples do circuito. A transformação de uma associação estrela para triângulo ou vice-versa, deverá preservar o mesmo nível de corrente e tensão observados nos pontos de conexão da associação estrela ou triângulo original, como será exemplificado usando a figura abaixo

Na figura ao lado temos uma associação de 5 resistores, a qual não permite uma simplificação direta usando métodos de associação série ou paralela. Neste caso, uma possibilidade de obter um circuito simplificado é realizar uma transformação triângulo-estrela, tomando os resistores R1, R2 e R3, que estão conectados em triângulo. De modo a que o circuito obtido seja equivalente ao circuito original, é necessário que no circuito resultante as correntes i, i4 e i5 sejam as mesmas do circuito original, levando também a que as tensões vAB, vAC e vCB também sejam as mesmas do circuito original.

O circuito modificado, após a transformação triângulo-estrela, é o apresentado nas figuras (a) e (b) abaixo.

Transformação Triângulo → Estrela.

Observando o circuito acima, percebe-se que após a transformação Triângulo – Estrela, o circuito equivalente resultante, formado pelos resistores Rx, Ry e Rz, torna possível determinar uma resistência equivalente a qual será dada por Rx+(Ry+R4)//(Rz+R5)

Determinação dos resistores Rx, Ry e Rz

Como discutido, o circuito formado pelos resistores Rx, Ry, Rz, R4 e R5, será equivalente ao circuito formado pelos resistores R1, R2, R3, R4 e R5, original, se as tensões vAC, vAB, vCB e correntes i, i4 e i5, em ambos os circuitos forem as mesmas. Isso indica que as resistências equivalentes, vistas de qualquer um dos pares de terminais AB, AC, BC, como indicado nas figuras abaixo, de qualquer dos circuitos, devem ser exatamente iguais.

OBS: Quando avaliamos as resistências equivalentes entre dois terminais o terceiro deverá estar desconectado, como indicado nas figuras abaixo.

Req_AC∆=R1//(R2+R3)=R1(R2+R3)R1+R2+R3  e Req_AC⅄=Rx+Ry

Req_AC⅄=Req_AC∆⇒Rx+Ry=R1(R2+R3)R1+R2+R3

Req_AB∆=R2//(R1+R3)=R2(R1+R3)R1+R2+R3  e Req_AB⅄=Rx+Rz

Req_AB⅄=Req_AB∆⇒Rx+Rz=R2(R1+R3)R1+R2+R3

Req_BC∆=R3//(R1+R2)=R3(R1+R2)R1+R2+R3  e Req_BC⅄=Ry+Rz

Req_BC⅄=Req_BC∆⇒Ry+Rz=R3(R1+R2)R1+R2+R3

Desenvolvendo o conjunto das equações das resistências equivalentes para cada circuito, temos:

Ry+Rz=R3(R1+R2)R1+R2+R3

Rx+Rz=R2(R1+R3)R1+R2+R3

Rx+Ry=R1R2+R3R1+R2+R3

considerando R1+R2+R3, como Rd, multiplicando as duas primeiras equações por -1 e em seguida somando as mesmas, temos

-Ry-Rz-Rx-Rz+Rx+Ry=-R1R3-R2R3Rd+-R1R2-R2R3Rd+R1R2+R1R3Rd

-2Rz=-2R2R3Rd⇒Rz=R2R3Rd=R2R3R1+R2+R3

Desenvolvimento análogo pode ser realizado para a determinação das expressões para o cálculo de Rx e Ry, levando as seguintes expressões

Ry=R1R3Rd=R1R3R1+R2+R3

Rx=R1R2Rd=R1R2R1+R2+R3

Observe que a expressão para cada resistência equivalente da conexão estrela é obtida através de uma expressão que é função das resistências do circuito triângulo onde o denominador é a soma de todas as resistências do circuito triângulo e o numerador é o produto das duas resistências do circuito triângulo, adjacentes a resistência do circuito estrela que se deseja determinar.

Determinação dos resistores R1, R2 e R3

Na transformação estrela→triângulo, dado o circuito original formado pelos resistores Rx, Ry, Rz, R4 e R5, um circuito equivalente formado pelos resistores R1, R2, R3, R4 e R5, pode ser determinado. As considerações de equivalências discutidas na transformação triângulo-estrela são as mesmas, logo as expressões das resistências equivalentes entre os terminais AB, AC e BC são as mesmas.

Ry+Rz=R3(R1+R2)R1+R2+R3

Rx+Rz=R2(R1+R3)R1+R2+R3

Rx+Ry=R1R2+R3R1+R2+R3

Para determinação das expressões de R1, R2 e R3 a partir de Rx, Ry e Rz, devemos dividir as expressões entre si e aplicar as relações de transformação de triângulo-estrela, previamente determinadas. Segue o desenvolvimento.

Dividindo a expressão de Ry+Rz pela expressão de Rx+Rz, temos

Ry+RzRx+Rz=R3(R1+R2)R2(R1+R3)⇒(Ry+Rz)R2R1+R3=Rx+RzR3(R1+R2)

desenvolvendo temos,

RyR1R2+RzR1R2+RyR2R3+RzR2R3=RxR1R3+RzR1R3+RxR2R3+RzR2R3

cancelando os dois últimos termos, como indicado, e observando que

R1R2=RxRd, R1R3=RyRd e R2R3=RzRd, onde Rd=R1+R2+R3, temos

RyRxRd+RzRxRd+RyRzRd=RxR1R3+RzR1R3+RxR2R3

Da expressão Rx=R1R2Rd, temos que RxR1=R2Rd, assim, substituindo este resultado em Rz=R2R3Rd, temos Rz=R3RxR1⇒RzR1=RxR3. Substituindo este resultado na equação anterior, temos

RyRxRd+RzRxRd+RyRzRd=RxR1R3+RxR3R3+RxR2R3,

colocando o termo RxR3 em evidência, temos

RyRxRd+RzRxRd+RyRzRd=RxR3R1+R3+R2=RxR3Rd, logo

R3=RxRy+RzRx+RyRzRx

De modo equivalente as expressões para R1 e R2 podem ser determinadas. As mesmas são apresentadas a seguir

R2=RxRy+RzRx+RyRzRy

R1=RxRy+RzRx+RyRzRz

Observe que a expressão para cada resistência equivalente da conexão triângulo é obtida através de uma expressão que é função das resistências do circuito estrela  onde o denominador é igual a resistência do circuito estrela original, diametralmente oposta a resistência do circuito triângulo que se deseja determinar e o numerador é a soma do produto dois a dois das resistências do circuito estrela original.

## Técnicas de Análise de Circuitos

# Terminologia

- Circuito Planar – Circuito que pode ser desenhado no plano sem que dois ou mais ramos se cruzem. Nas figuras abaixo são apresentados dois circuitos que a partir de uma observação inicial indicariam ser não planares, no entanto, para o circuito (a), após uma reorganização dos resistores, percebe-se que o mesmo é planar. No caso do circuito (c), mesmo após a reorganização, ainda há um cruzamento de ramos, configurando o circuito não planar;

- Nó – Ponto ao qual estão conectados dois ou mais elementos;

- Nó essencial – Ponto ao qual estão ligados três ou mais elementos;

- Caminho – Sequência de elementos ligados entre si na qual nenhum elemento é incluído mais de uma vez;

- Ramo – Caminho que liga dois nós;

- Ramo essencial – Caminho que liga dois nós essenciais sem passar por outro nó essencial;

- Malha – Caminho fechado onde o último nó coincide com o primeiro, sem passar por um mesmo nó mais de uma vez;

- Malha simples – Malha que não inclui nenhuma outra malha em seu interior.

Exemplos de:

- Nó: na, nb, nc, nd, ne, nf, ng e nh;

- Nó essencial: na, nc, ne, nf e nh;

- Caminho: V1, Ra, Rb, Is, Rg e V3;

- Ramo: Ra;

- Ramo essencial: Ra e Rb;

- Malha: V1, Rc, V2, Re, Is e Rf;

- Malha Simples: V1, Rc e Rd.

## Sistematização da análise

- LKC – Circuito com “n” nós possibilita obter “n-1” equações linearmente independentes;

- LKT – Obtém-se as “k” outras equações independentes para determinar todas as incógnitas do circuito, onde k=b-(n-1) e “b” é o número de incógnitas;

- Uso de nós essenciais diminui o número de incógnitas a determinar (número de nós essenciais, “ne” é menor ou igual ao número de nós, “n”, em um circuito);

- Ao usar os nós essenciais para obtenção das equações de corrente, as demais “k” equações necessárias para obter uma solução única podem ser definidas a partir das equações das malhas simples do circuito;

- Circuitos acoplados através de fontes dependentes – Corrente no ramo de interligação das partes do circuito é nula. A interligação mantém o mesmo potencial entre as partes do circuito, tomada com relação a um mesmo potencial de referência;

- Circuitos acoplados através de fontes dependentes: LKC – Obtém-se “n-s” expressões de corrente independentes, onde “n” é o número de nós e “s” o número de partes;

- Circuitos acoplados através de fontes dependentes: LKT – Obtém-se “b-(n-s)” expressões de malhas independentes, onde “b” é o número de incógnitas.

- Circuitos acoplados através de fontes dependentes

a) Conexão interliga dois nós tornando-os apenas 1;

b) Corrente no ramo de interligação é nula.

  - Em um circuito acoplado através de fontes dependentes, formado por “s” partes, onde são observados “n” nós e “b” ramos, temos:

    - LKC: Obtém-se “n-s” expressões de corrente independentes;

    - LKT: Obtém-se “b-(n-s)” expressões de malhas independentes.

## Método de Tensão de Nó

Considere o circuito apresentado na figura abaixo:

Procedimento:

- Desenhar circuito sem cruzamento de ramos e identificar os nós essenciais;

- Selecionar um nó essencial como sendo o nó de referência (Obs: Escolher o nó de referência como sendo o que está conectado ao maior número de ramos);

- Definir as tensões de nó com relação ao nó de referência

- Definir as equações das tensões de nós: Soma das correntes que saem do nó é igual a zero (correntes saindo – positivas). Observe que i12=-i21

nó 1: i11+i12+i13=0

nó 2: i21+i22-is=0

Substituindo os termos de corrente pelas expressões de tensão, a partir da lei de Ohm, temos

nó 1: v1-vsR1+v1-v2R2+v1R3=0

nó 2: v2-v1R2+v2R4-is=0

O sistema apresentará solução única – duas incógnitas e duas equações linearmente independentes.

Circuito com fontes dependentes: considere o circuito da figura abaixo

- Definir as equações das tensões de nós: Soma das correntes que saem do nó é igual a zero (correntes saindo – positivas). Observe que iα=-i21

nó 1: i11+iα+i13=0

nó 2: i21+i22+i23=0

Substituindo os termos de corrente pelas expressões de tensão, a partir da lei de Ohm, temos:

nó 1: v1-vsR1+v1-v2R2+v1R3=0

nó 2: v2-v1R2+v2R4+v2-8iαR5=0

Observe que iα deve ser eliminado do sistema de equações, para que este seja igual ao número de incógnitas. Como i12=iα, então temos que iα=v1-v2R3, logo:

nó 1: v1-vsR1+v1-v2R2+v1R3=0

nó 2: v2-v1R2+v2R4+v2-8v1-v2R2R5=0

O sistema apresentará solução única – duas incógnitas e duas equações linearmente independentes.

Circuitos que apresentam fontes de tensão (independentes ou dependentes) levam a circuitos com número de tensões de nó desconhecidas menor – Conceito de Supernó.

- Definir as equações das tensões de nós: Soma das correntes que saem do nó é igual a zero (correntes saindo – positivas). Observe que para o circuito acima, a tensão de nó v1 já é conhecida, sendo igual a vs. Logo só serão escritas as equações para os nós 2 e 3.

nó 2: iα+i22+i21=0

nó 3: -i21+i31-is=0

Substituindo os termos de corrente pelas expressões de tensão, a partir da lei de Ohm, temos:

nó 2: v2-v1R2+v2R3+i21=0

nó 3: -i21+v3R4-is=0

Como não há uma expressão que defina i21 em termos das tensões de nó desejadas, a mesma pode ser eliminada das equações, somando-se as equações dos nós 2 e 3, obtendo:

equação nó 2 e 3: v2-v1R2+v2R3+v3R4-is=0

como v1=vs, temos:

equação nó 2 e 3: v2-vsR2+v2R3+v3R4-is=0

Para determinação das tensões v2 e v3 é necessária mais uma equação. Esta equação é obtida da relação estabelecida pela fonte de tensão dependente (10iα), entre as tensões dos nós 2 e 3, definida por:

v3=v2+10iα=v2+10v2-v1R2

Assim, o sistema obtido de duas equações e duas incógnitas apresentará solução única. A equação dos nós 2 e 3 poderia ser obtida de forma direta se considerarmos que o ramo onde está a fonte de tensão dependente (10iα), representa um único nó, o qual denominaremos de “super nó” (ver figura a seguir).

Observe que permanecem mantidas as tensões nos nós do circuito, ou seja, mantemos as tensões v2 e v3. Utilizando o mesmo critério de que corrente saindo são positivas, temos para o “super nó” a seguinte equação:

iα+i22+i31-is=0

Substituindo os termos de corrente por suas respectivas expressões em termos das tensões, teremos:

v2-vsR2+v2R3+v3R4-is=0

Obtém-se assim expressão igual a expressão “equação nó 2 e 3” resultante da soma das equações dos nós 2 e 3.

## Método de correntes de Malha

O método de correntes de malha, como o método de tensões de nó, objetiva levar a solução de análise de um circuito, reduzindo o número de equações do sistema de equações que deve ser gerado para determinação do conjunto de grandezas de interesse.

OBS: O método não é aplicado a circuitos não planares, pois o cruzamento de ramos não permite definir malhas simples.

Na aplicação do método de correntes de malha, define-se a corrente de malha como sendo a corrente que circula no perímetro de uma malha. Esta, pode, ou não, coincidir com as correntes dos ramos que constituem a malha simples.

Considere o circuito abaixo:

Considerando que se deseja determinar as correntes i11, i12, i13 e i22, pelos métodos convencionais (LKT, LKC, etc) seria necessário um sistema de quatro equações para se obter os valores das correntes. Aplicando o método das correntes de malha, define-se, para o circuito em questão, que possui três malhas simples, três correntes de malha, indicadas por ia, ib e ic, como mostrado na figura abaixo. Inicialmente, podemos estabelecer a relação entre as correntes de malha ia, ib e ic e as correntes a determinar (correntes de ramo) i11, i12, i13 e i22, sendo estas definidas por:

i11=-ia

i12=ib

i13=ia-ib

i22=ib+ic

Pode-se perceber, para o circuito acima, que a corrente de malha ic é a própria corrente is, definida pela fonte independente de corrente. Podemos afirma isso pelo fato de que a corrente ic é a corrente que circula pelos elementos R4 e fonte is, como esta é uma fonte de corrente independente, que impõe a corrente no ramo onde está conectada, e como ic passa por esse ramo, conclui-se que ic = is.

No método das correntes de malha utilizamos a LKT para escrever as equações de cada uma das malhas simples identificadas no circuito. Com relação as polaridades definidas para os resistores, adotou-se o sentido associado de correntes e tensões. Para os elementos compartilhados por mais de uma malha simples, como no caso dos resistores R3 e R4, para o circuito acima, pode ser definida uma polaridade de tensão associada a cada corrente de malha, por exemplo, para o resistor R3, pode ser definida uma polaridade de tensão considerando a corrente de malha ia e outra polaridade de tensão considerando a corrente de malha ib. Este procedimento, no entanto, pode causar confusão, assim, sugere-se definir uma única polaridade, considerando uma das correntes de malha que passa pelo elemento comum. Esta polaridade é então utilizada na escrita das equações de malha de todas as malhas que compartilham o elemento. No caso do circuito acima, para o resistor R3, a polaridade da tensão foi definida pela corrente de malha ib e será usada na obtenção das equações de tensão tanto da malha da corrente ib, quanto para a malha da corrente ia. Utilizando a LKT e percorrendo as malhas no sentido de circulação das respectivas correntes de malha, considerando queda de tensão positiva, temos:

malha de ia: -vs+v1-v3=0

malha de ib: v3+v2+v4=0

Não escreveremos a equação para a malha de ic, visto que como explicado ic=is. Reescrevendo as equações de tensão em termos de correntes e resistências temos:

malha de ia: -vs+R1ia-R3ib-ia=0

malha de ib: R3ib-ia+R2ib+R4ib+ic=0

A utilização da mesma polaridade de referência para a tensão v3, para a escrita das equações das malhas percorridas pelas correntes ia e ib, permite utilizar a mesma equação de v3, definida em função de R3, ib e ia, em ambas as equações de malha, conforme observado nas equações acima. Como ic=is, temos:

malha de ia: -vs+R1ia-R3ib-ia=0

malha de ib: R3ib-ia+R2ib+R4ib+is=0

sistema com duas incógnitas.

Considere o circuito abaixo

Considerando que se deseja determinar as correntes i1, i2, i3, i4 e i5, pelos métodos convencionais (LKT, LKC, etc) seria necessário um sistema de cinco equações para se obter os valores das correntes. Aplicando o método das correntes de malha, define-se, para o circuito em questão, que possui três malhas simples, três correntes de malha, indicadas por ia, ib e ic, como mostrado na figura a seguir. Inicialmente, podemos estabelecer a relação entre as correntes de malha ia, ib e ic e as correntes a determinar (correntes de ramo) i1, i2, i3, i4  e i5, sendo estas definidas por:

i1=ia-ib

i2=ia

i3=-(ia+ic)

i4=-ic

i5=ib

No circuito acima percebe-se que os elementos R1, R3 e a fonte is são compartilhados por mais de uma malha. No caso dos resistores, as polaridades de referência, indicadas no circuito, foram definidas considerando ib, no caso de R1 e no caso de R3, tanto ia como ic foram consideradas, visto que ambas atravessam o referido resistor numa mesma direção. Utilizando a LKT e percorrendo as malhas no sentido de circulação das respectivas correntes de malha, considerando queda de tensão positiva, temos:

malha de ia: v2+v3-v1=0

malha de ib: -vs+v1+vx+v4=0

malha de ic: vx+v3-ki1+v5=0

Reescrevendo as equações de tensão em termos de correntes e resistências temos:

malha de ia: R2ia+R3ia+ic-R1ib-ia=0

malha de ib: -vs+R1ib-ia+vx+R4ib=0

malha de ic: vx+R3ia+ic-kia-ib+R5ic=0

Observa-se nas equações acima a existência do termo vx que não pode ser definido a partir de uma relação entre correntes de malha e resistência, visto que o mesmo representa a tensão sobre uma fonte de corrente. Há duas possibilidades para prosseguir a partir deste ponto: 1) definimos uma quarta equação e dessa forma obtemos o número de equações necessárias para determinar as correntes de malha ia, ib e ic e adicionalmente o valor de vx, ou 2) eliminamos vx, realizando uma combinação linear com as equações que contém este termo. Prosseguiremos usando a opção 2, assim, subtraindo da equação de malha da corrente ib, a expressão da equação de malha da corrente ic, temos:

malha de ib-malha de ic: -vs+R1ib-ia+vx+R4ib-vx+R3ia+ic-kia-ib+R5ic=0

logo:		   -vs+R1ib-ia+R4ib-R3ia+ic+kia-ib-R5ic=0

Para que possamos determinar de forma única os valores de ia, ib e ic, ainda necessitamos de uma equação. Esta, é definida pela relação estabelecida entre a fonte de corrente e as correntes de malha, cujas malhas compartilham a fonte de corrente, ou seja, no nosso exemplo, a fonte de corrente is é compartilhada pelas malhas onde circulam as correntes de malha ib e ic, assim, há uma relação entre estas corrente e a corrente da fonte definida por:

is=-ib+ic

Com a equação acima, complementa-se o número de equações do sistema, obtendo-se três equações que permitirão determinar as três correntes de malha ia, ib e ic.

A equação malha de ib-malha de ic poderia ser obtida de forma direta se eliminarmos o ramo onde está a fonte de corrente is, dessa forma, unindo as malhas simples onde circulam as correntes de malha ib e ic. Esta malha resultante é denominada de “super malha” (ver figura a seguir). Tenha em mente que isto é apenas um artifício para obtenção de expressões sem a presença do termo vx. Perceba também que as correntes de malha devem ser mantidas inalteradas.

Será determinada a expressão da equação da super malha, percorrendo-a tanto no sentido da corrente ib, quanto no sentido da corrente ic, preservando a consideração de que queda de tensão é positiva, como na análise inicial. O objetivo é mostrar que as equações resultantes serão iguais.

super-malha ib: -vs+v1-v3+ki1-v5+v4=0

super-malha ib: -vs+R1ib-ia-R3ia+ic+kia-ib-R5ic+R4ib=0

super-malha ic: vs-v1+v3-ki1+v5-v4=0

Multiplicando ambos os termos por (-1), temos

super-malha ic: -vs+v1-v3+ki1-v5+v4=0

super-malha ib: -vs+R1ib-ia-R3ia+ic+kia-ib-R5ic+R4ib=0

Como gostaríamos de demonstrar, as equações são exatamente as mesmas.

## Transformação de Fontes

Considere os circuitos abaixo

Os circuitos acima podem ser considerados equivalentes, sendo alimentados por uma fonte de tensão em série com uma resistência ou por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, se a tensão entre os terminais da carga, vl, e a corrente de carga, il, forem iguais. Respeitando-se essas condições de equivalência é então possível transformar um circuito que contenha uma fonte de corrente em série com um resistor em um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com um resistor.

Considerando as premissas de equivalência acima indicadas e definindo que a resistência em série com a fonte de tensão, Rs, será igual a resistência a ser conectada em paralelo com a fonte de corrente, Rp, deve-se determinar uma expressão para vs, a partir de is, na transformação fonte de corrente → fonte de tensão, bem como uma expressão para is, a partir de vs, na transformação fonte de tensão → fonte de corrente.

Do circuito com a fonte de tensão, temos: vs=Rsil+vl. Do circuito com a fonte de corrente temos: vl=Rpip=Rpis-il. Substituindo o valor de vl na primeira expressão, temos:

vs=Rsil+Rpis-il

como Rs=Rp=R, temos:

vs=Ril+Ris-Ril=Ris

Assim, na transformação fonte de corrente → fonte de tensão, teremos:vs=Ris. Na transformação fonte de tensão → fonte de corrente, teremos: is=vsR.

## Circuito Equivalente Thévenin e Norton

Os circuitos equivalentes Thévenin são circuitos simplificados, representados por uma fonte de tensão em série com um resistor.

Os circuitos equivalentes Norton são circuitos simplificados, representados por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor.

Ambos os circuitos representam o comportamento observado entre dois terminais, comumente designados de “a” e “b”, de um circuito constituído por fontes independentes/dependentes de corrente e/ou tensão, resistores e outros elementos.

Por exemplo, considere o circuito apresentado abaixo, onde se deseja determinar a corrente i13 no resistor R3.

Como já foi visto, usando o método de correntes de malha, foi possível determinar a respectiva corrente i13, para isso foi necessário resolver um sistema com duas equações. Considere agora que ao invés de apenas um valor para R3, fosse desejado determinar a corrente para 100 valores distintos de R3, claramente seria possível resolver pelo método das correntes de malha, por exemplo, no entanto, para cada novo valor de R3, seria necessário resolver o sistema de duas equações.

Considere agora a determinação do circuito equivalente Thévenin, visto dos terminais do resistor R3 (terminais “a” e “b”), conforme indicado na figura abaixo. O circuito resultante é formado apenas por uma fonte de tensão vth (tensão equivalente Thévenin) e uma resistência equivalente Rth (resistência equivalente Thévenin). Através dos procedimentos que serão discutidos na sequência, para determinação de vth e Rth, pode-se afirmar que a tensão sobre o resistor R3, bem como a corrente circulando pelo mesmo, serão iguais, medindo-se estas grandezas com o resistor R3 acoplado ao circuito original ou quando o mesmo está acoplado ao circuito equivalente Thévenin/Norton.

Quando deseja-se determinar o circuito equivalente Thévenin visto entre os terminais de um dado elemento do circuito, como no exemplo acima, o referido elemento é retirado do circuito, restando apenas os terminais “a” e “b”, entre os quais será determinado o circuito equivalente Thévenin. Há caso em que os terminais “a” e “b” já se encontram livres, não sendo necessária a retirada de qualquer elemento do circuito original.

Na determinação dos elementos que constituem o circuito equivalente Thévenin, vth e Rth,os seguintes procedimentos e condições devem ser observadas:

- A tensão vth, é a tensão observada entre os terminais “a” e “b”, do circuito original, com estes terminais abertos;

- Podem ser utilizados quaisquer métodos de análise para determinação de vth;

- A determinação de Rth deve ser realizada a partir de um dos três métodos que serão discutidos na sequência, observando-se as seguintes restrições

  - O método 1 só pode ser utilizado em circuitos que contenham unicamente fontes de corrente e/ou tensão independentes;

  - O método 2 pode ser utilizado em circuitos que contenham fontes dependentes e pelo menos uma fonte independente. O método aplica-se também a circuitos contendo apenas fontes independentes;

  - O método 3 aplica-se a qualquer circuito, contendo apenas fontes dependentes, ou apenas fontes independentes ou uma combinação destas.

A determinação do circuito equivalente Norton, conforme indicado na figura abaixo, pode ser realizada a partir da determinação do circuito equivalente Thévenin e em seguida realizando-se uma transformação de fontes, ou diretamente. Na determinação direta, a corrente de Norton (corrente da fonte de corrente do circuito equivalente Norton) é determinada curto circuitando os terminais “a” e “b” no circuito original. A corrente que passa por esse curto-circuito é a corrente Norton. Deve ser observado que a corrente Norton é uma corrente que sai no terminal (+) e retorna no terminal (-), correspondente a polaridade da tensão de Thévenin, vista entre os terminais “a” e “b” do circuito original.

Exemplo:

Considere o circuito apresentado na figura abaixo. Para o mesmo serão determinados os respectivos circuitos equivalentes Thévenin e Norton.

Observe no circuito acima que os terminais “a” e “b” já estão abertos, não havendo a necessidade de retirada de componentes. Observe também que a polaridade da tensão equivalente Thévenin está explicitamente indicada.

# Determinação de vth.

Observando o circuito exemplo, percebe-se que a tensão de Thévenin, vth, é igual a tensão vo, assim, podemos escrever

vth=vo=-R2αi1

A tensão no resistor R2 é determinada pela corrente gerada pela fonte de corrente dependente αi1e esta corrente circula pelo resistor de modo que a tensão gerada possui polaridade contrária a polaridade de referência indicada na figura, por isso, na equação de vo, indicada acima, acrescenta-se o sinal (-) para representar essa polaridade invertida.

Da parte do circuito onde está a fonte de tensão independente, escrevendo a equação de tensão para a malha simples formada pelas fontes de tensão e pelo resistor R1, percorrendo a malha no sentido indicado pela corrente i1 e considerando queda de tensão (+), temos:

-vs+v1+βvo=0

v1=vs-βvo=> R1i1=vs-βvo

Isolando a corrente i1, temos:

i1=vs-βvoR1=vs-βvthR1

Substituindo na expressão de vth,

vth=vo=-R2αvs-βvthR1=-R2αvsR1+R2αβvthR1

isolando os termos de vth,

vth1-R2αβR1=-R2αvsR1

então

vthR1-R2αβ=-R2αvs

vth=-R2αvsR1-R2αβ

Observe que na expressão há apenas termos conhecidos. Não há qualquer variável, tal como i1 ou vo.

# Determinação de Rth.

- Método 2 – Nesse método a resistência equivalente Thévenin é determinada a partir da equação Rth=vthicc, onde, como já definido anteriormente, icc é a corrente que passa pelo curto estabelecido entre os terminais “a” e “b”, no circuito original, e que corresponde a própria corrente de Norton.

Curto circuitando os terminais “a” e “b”, conforme mostrado na figura acima, forçamos a tensão vo para zero, já que toda a corrente gerada pela fonte dependente passará pelo curto-circuito. Esse fato também define que icc=-αi1. O sinal negativo representa o fato de que a corrente de referência icc circula pelo curto em sentido contrário a corrente real imposta pela fonte de corrente dependente.

Da parte do circuito onde está a fonte de tensão independente, escrevendo a equação de tensão para a malha simples formada pelas fontes de tensão e pelo resistor R1, percorrendo a malha no sentido indicado pela corrente i1 e considerando queda de tensão (+), temos:

-vs+v1+βvo=0

v1=vs-βvo=> R1i1=vs-βvo

Isolando a corrente i1, e observando que vo=0, temos:

i1=vs-βvoR1=vsR1

Substituindo na expressão de icc,

icc=-αvsR1=-αvsR1

Calculando Rth,

Rth=vthicc=-R2αvsR1-R2αβ-αvsR1=R1R2R1-R2αβ

- Método 3 – Nesse método a resistência equivalente Thévenin é determinada a partir da equação Rth=vxix, onde, vx é ix é a tensão e a corrente de uma fonte independente de corrente ou tensão acoplada aos terminais “a” e “b” do circuito original. Neste método, todas as fontes independentes de corrente e tensão devem ,OBRIGATORIAMENTE, ser eliminadas do circuito. A eliminação das fontes de tensão independentes é realizada curto circuitando os seus terminais e as fontes de corrente independentes são eliminadas abrindo os seus terminais. Conforme descrição, a aplicação do método 3 ao circuito exemplo o deixará com a estrutura mostrada na figura abaixo.

O objetivo quando utiliza-se o método 3 é determinar uma expressão para vx que seja função de ix, ou vice-versa. Além disso, as expressões devem ser da forma vx=f(termos conhecidos do circuito)ix, ou ix=f(termos conhecidos do circuito)vx, dessa forma, quando for calculada a razão vxix, que determina Rth, constarão apenas os termos conhecidos do circuito. Vejamos o cálculo para o exemplo

A partir da LKC podemos escrever a seguinte equação para as correntes é αi1, é i2 e ix.

ix=i2+αi1

Substituindo i2 pela sua expressão em termos de vx, temos

ix=vxR2+αi1

Da parte do circuito onde está a fonte de tensão dependente, escrevendo a equação de tensão para a malha simples formada pela fonte de tensão e pelo resistor R1, percorrendo a malha no sentido indicado pela corrente i1 e considerando queda de tensão (+), temos:

v1+βvo=0

v1=-βvo=> R1i1=-βvo

Isolando a corrente i1 e observando que vo= vx, temos:

i1=-βvoR1=-βvxR1

Substituindo na expressão de ix,

ix=vxR2+α-βvxR1=vxR1-αβR2R1R2

onde: ftermos conhecidos do circuito=R1-αβR2R1R2

Calculando Rth,

Rth=vxix=vxvxR1-αβR2R1R2=R1R2R1-R2αβ

O circuito equivalente Norton apresentará a mesma resistência Thévenin, conectada em paralelo com uma fonte de corrente cujo valor corresponde a corrente icc determinada quando da aplicação do método 2.

- Método 1 – Como o circuito usado como exemplo não permite a determinação da resistência equivalente Thévenin pelo método 1, pois contém fontes dependentes, será usado o circuito mostrado na figura abaixo para exemplificar a aplicação deste método.

Pelo método 1 todas as fontes independentes de corrente e tensão devem ser eliminadas do circuito. A eliminação ocorre de forma similar a aplicada no método 3, fontes de tensão são curto circuitadas e fonte de corrente tem seus terminais abertos. Realizando essas intervenções no circuito o mesmo é representado como apresentado na figura abaixo

Observando a partir dos terminais “a” e “b” do circuito, percebe-se que os resistores R2 e R4 estão em série e esta associação está em paralelo com o resistor R1. Sendo assim, a resistência equivalente Thévenin é dada por Rth=R1(R2+R4)R1+R2+R4.

OBS: Quando o circuito apresenta fontes dependentes existe a possibilidade de se obter valores de resistência equivalente Thévenin NEGATIVAS. Perceba que uma resistência negativa indica um elemento fornecedor de energia. Esse comportamento está de fato refletindo um comportamento conjunto de todas as fontes e outros elementos do circuito original e não pode ser vista estritamente como uma resistência pura. No caso de circuitos contendo apenas fontes independentes de fato a resistência equivalente Thévenin representa efetivamente uma resistência.

## Máxima Transferência de Potência

O estudo de máxima transferência de potência permite identificar se um dado componente, que consome energia, está recebendo do circuito ao qual está acoplado o máximo de potência que aquele pode transferir.

A condição para que haja a máxima transferência de potência é que a resistência de um dado elemento consumidor seja igual a resistência equivalente Thévenin, vista dos terminais do referido elemento, como será demonstrado a seguir

Considere o circuito mostrado na figura abaixo. Nele podemos observar a representação do circuito equivalente Thévenin, visto dos terminais de um resistor RL. Para verificar a afirmação de que se RL=Rth, temos a máxima transferência de potência, devemos determinar a expressão de potência no resistor RL, que é dada por:

PRL=RLi2=RLvthRL+Rth2=RLvth2RL+Rth2

Derivando a expressão acima e igualando a zero, determinamos o ponto de máximo ou mínimo da mesma. A derivada será realizada em função de RL, visto que é o termo que pode ser alterado para satisfazer a condição de máxima transferência de potência.

dPRLdRl=vth2Rl+Rth2-2RLvth2RL+Rth3=0

vth2Rl+Rth2=2RLvth2RL+Rth3

1=2RLRL+Rth, então, RL+Rth=2RL

Conclui-se que RL=Rth

O cálculo da derivada segunda demonstrará que para quando RL=Rth, a expressão de PRLapresenta um ponto de máximo.

O valor da potência máxima transferida para RL, quando o mesmo é igual a Rth, é determinado pela expressão

PRL max=Rthvth2Rth+Rth2=vth24Rth

Na figura abaixo é apresentado o gráfico do comportamento da curva de PRL em função da resistência RL.

OBS:

- A potência máxima transferida para uma carga sempre será menor ou igual a metade da potência total gerada no circuito que alimenta a carga.

- Para determinar se um dado elemento consumidor em um circuito recebe a máxima potência que o circuito poderia fornecer, basta determinar a resistência equivalente Thévenin, Rth, do circuito, vista dos terminais do respectivo elemento. Se a Rth for igual a resistência do elemento, então estará havendo máxima transferência de potência. Caso contrário, não há máxima transferência de potência.

## Método da Superposição

O método de superposição de análise de circuitos aplica-se a circuitos lineares invariantes no tempo, onde as propriedades da superposição são satisfeitas. Neste método, a obtenção das grandezas de interesse do circuito (correntes e/ou tensões) ocorre através da soma de parcelas dessas grandezas, determinadas considerando a operação ISOLADA de cada fonte independente presente no circuito.

Para exemplificar a aplicação do método, considere o circuito abaixo, onde se deseja determinar as correntes i11, i12, i13 e i22. Para isso, serão determinadas parcelas i11' , i12' , i13'  e i22'  e parcelas i11'', i12'' , i13''  e i22'' , onde as parcelas ixy' , serão obtidas considerando o circuito operando apenas com a fonte de tensão vs e as parcelas ixy'' , serão obtidas considerando o circuito operando apenas com a fonte de corrente is. Os respectivos circuitos para cada condição de operação são mostrados em conjunto com o circuito original e respectivas correntes.

apenas vs

apenas is

Nos exemplos acima, como as parcelas ixy'  e ixy''  mantiveram o mesmo sentido das correntes originalmente definidas no circuito com todas as fontes, o cálculo da componente total é realizado somando-se as parcelas ixy'  e ixy'' , ou seja.

i11=i11'+i11''

i12=i12'+i12''

i13=i13'+i13''

i22=i22'+i22''

Também deve ser observado que a eliminação das fontes de tensão é realizada curto circuitando os terminais das mesmas, enquanto as fontes de corrente devem ter seus terminais abertos.

OBS: A escolha do sentido das parcelas de corrente e polaridade das parcelas de tensão não precisa obrigatoriamente ser definidas em função dos sentidos e/ou polaridades das grandezas originalmente definidas no circuito com todas as fontes. Embora não seja obrigatório usar para as parcelas os sentidos de corrente e polaridades de tensão das grandezas do circuito original, a adoção dos mesmos proporciona um cálculo das grandezas totais bem simples, bastando apenas somar as parcelas.

A aplicação do método da superposição em circuitos que apresentam fontes dependentes ocorre de forma semelhante ao de circuitos apenas com fontes independentes, ou seja, apenas as fontes independentes são eliminadas. Nenhuma fonte dependente deve ser eliminada ao se analisar um circuito através do método da superposição.

Para exemplificar, considere o circuito abaixo. Aplicando o método da superposição para determinação das correntes i11, i12, i13 e i22, teremos o cálculo de duas parcelas para cada corrente, parcelas i11' , i12' , i13'  e i22'  e parcelas i11'', i12'' , i13''  e i22'' , onde as parcelas ixy' , serão obtidas considerando o circuito operando apenas com a fonte de tensão vs e as parcelas ixy'' , serão obtidas considerando o circuito operando apenas com a fonte de corrente is. Os respectivos circuitos para cada condição de operação são mostrados em conjunto com o circuito original e respectivas correntes.

apenas vs

apenas is

Observe que a fonte de tensão dependente foi mantida para cada condição de análise. Observe também que a componente de controle da fonte dependente corresponde a parcela da grandeza de controle original. De modo equivalente ao exemplo anterior, as grandezas totais serão determinadas a partir das expressões:

i11=i11'+i11''

i12=i12'+i12''

i13=i13'+i13''

i22=i22'+i22''

Propriedade da Superposição

- Propriedade Homogênea: fαx=αfx

- Propriedade da aditividade: fx1+x2=fx1+fx2

então: fαx1+βx2=αfx1+βf(x2)

## Indutores

# Conceitos associados a eletromagnetismo

Permeabilidade Magnética (µ): Medida da facilidade com que linhas de campo magnético podem ser estabelecidas no interior de um material. A expressão da permeabilidade é dada por:

μ=BH

onde: 	B – Densidade de campo magnético (Indução magnética – weber/m2 ou Tesla) e

H – Vetor campo magnético ou Vetor Força Magnetizante (Ampere/m)

A permeabilidade muitas vezes é dada em termos relativos, cujo termo de comparação é a permeabilidade no vácuo, dada por µ0= 4π × 10−7 Henry/m. Assim, μr=μμ0. Em função da permeabilidade magnética os materiais podem ser classificados como:

Diamagnético – Permeabilidade < µ0

Paramagnético – Permeabilidade > µ0

Ferromagnético – Permeabilidade >>> µ0 (o símbolo >>> indica muito maior)

Densidade de Fluxo Magnético (B) – Número de linhas de campo por unidade de área

B=ΦA

Relutância (R): Oposição ao estabelecimento do fluxo magnético. É o análogo da resistência elétrica para circuitos magnéticos

R=lμ0μrA

onde:	l – comprimento do circuito (metro);

µ0 – permeabilidade do vácuo;

µr – permeabilidade relativa do material;

A – Área (m2).

Lei de Ohm para circuitos magnéticos:

Φ=Força MagnetomotrizRelutância=Ampere-espiraAmpere-espira/Weber

A Força Magnetomotriz (FMM) é o análogo da tensão em um circuito magnético. De forma semelhante, o fluxo (Φ) é o análogo da corrente em um circuito magnético.

Força Magnetizante (H): O módulo do vetor força magnetizante numa bobina pode ser dado por:

H=Nil

onde:	N – número de espiras da bobina;

i – Corrente na bobina (A);

l – Comprimento da bobina (m).

Indutância (H – Henry): É um parâmetro dos circuitos lineares que relaciona a tensão induzida por um campo magnético variável à corrente responsável pelo campo. Nos circuitos são observados dois tipos de indutância: i) indutância própria e ii) indutância mútua.

Indutância própria (L) – Propriedade de um condutor de gerar uma força eletromotriz (tensão induzida) sobre ele próprio quando submetido a uma corrente elétrica variável. Nessa condição, é gerada uma força eletromotriz no sentido contrário à variação de corrente à qual o indutor está submetido, ou seja, o indutor tende a manter o fluxo de campo magnético inalterado.

Se considerarmos um indutor composto por uma bobina de “N” espiras envoltas em um núcleo de área “A”, temos que quando submetido a uma corrente “i”, esta bobina desenvolverá um fluxo dado por

Φ=Força MagnetomotrizRelutância=NiRelutância

Como indicado acima, se a corrente circulando pela bobina for variável, será autoinduzida uma tensão na mesma dada por.

e=NdΦdt

Desdobrando a derivada com a seguir temos

e=N∂Φ∂i•∂i∂t=L∂i∂t

onde a indutância é dada por L=N∂Φ∂i. Dado que Φ=NiRelutância, então podemos escrever a indutância própria como: L=N•∂NiRelutância∂i=N•NRelutância=N2Relutância.

Em indutores reais a indutância própria apresenta uma faixa de operação linear, onde a relação entre fluxo (Φ) e corrente (i) é linear e a partir de um nível de corrente, isaturação, apresenta um comportamento de saturação, quando aumentos de corrente não mais provocam aumento proprocional do fluxo (Φ). Esse comportamento pode ser visualizado a partir da curva de histerese, que relaciona “B” e “H”. Como B=ΦA e H= Nil, podemos analisar a curva de histerese em termos do fluxo (Φ) e da corrente (i).

Observando a curva abaixo percebe-se que após a corrente de saturação ser atingida, uma mesma variação ∆i não mais provocará igual variação ∆Φ. Como L=N∂Φ∂i, que podemos aproximar por L=NΔΦΔi, percebe-se que após a saturação, ΔΦ tende a zero, logo, a indutância tende a zero na região de saturação.

Curva de Histerese

Em um indutor com indutância própria “L”, a polaridade da tensão reflete a reação do campo magnético à corrente responsável pela sua existência

- Quando “i” aumenta ⇒ didt>0 a tensão no indutor, vl>0. Nessa condição é preciso fornecer energia ao indutor para criação ou aumento do campo magnético;

- Quando “i” diminui ⇒ didt<0 a tensão no indutor, vl<0. Nessa condição o indutor devolve energia para o circuito, retirando-a do campo magnético;

OBS:

- A polaridade de referência adotada é aquela em que o potencial é positivo no terminal do indutor onde a corrente circulando pelo mesmo entra;

- Pela convenção passiva a tensão auto-induzida é uma queda de tensão no sentido da corrente que gera a própria.

- Todo indutor real é especificado pela sua indutância e pela sua corrente de trabalho. Essa corrente indica o maior nível de corrente que o indutor suporta sem que o mesmo entre na região de saturação.

Indutância Mútua (M) – Propriedade de um condutor de gerar uma força eletromotriz (tensão induzida) sobre um outro condutor quando submetido a uma corrente elétrica variável.

Na figura acima temos duas bobinas acopladas magneticamente através de um núcleo de material com permeabilidade maior que a do ar, que faz com que a quase totalidade das linhas de campo magnético geradas pela corrente “i”, que circula pela bobina de indutância L, fiquem confinadas no material do núcleo. Como as espiras da bobina de indutância L2 concatenam estas linhas de campo, se houver uma variação de direção e/ou amplitude dessas linhas de campo magnético será induzida uma tensão nos terminais da bobina de indutância L2. A determinação da polaridade da tensão induzida, em relação a tensão de referência e2, dependerá da polaridade de acoplamento das bobinas, que é indicada pelos pontos observados na figura acima. Na sequência, serão apresentados procedimentos para determinação das polaraidades de acoplamento entre indutores acoplados, bem como uma regra que premitirá identificar a polaridade da tensão induzida em indutores acoplados.

A indutância de acoplamento ou indutância mútua é proporcional as indutâncias próprias dos indutores acoplados, podenderadas por um fator de acoplamento.

# Indutor: Expressões e simbologia.

Expressões:

vl=Ldildt;

il=1Lvltdt+il(0);

ωl=12Lil2;

onde:	il(0) é a corrente inicial em um indutor.

Um indutor é representado em um circuito pelo elemento indicado na figura abaixo, onde podemos observar o sentido associado de corrente e tensão, que deve ser usado para analisar circuitos contendo este componente. Da forma como indicados o sentido de corrente e a polaridade de tensão, o indutor comporta-se como um consumidor de energia. Vale lembrar que o mesmo não dissipa energia, como o faz o resistor. Toda energia absorvida por um indutor ideal é armazenada na forma de um campo magnético.

Símbolo:

Das expressões do indutor podem ser observadas algumas características de funcionamento, importantes para o dispositivo:

- Sob condição de corrente constante, ou seja, didt=0, o indutor comporta-se como um curto-circuito;

- A corrente que atravessa um indutor não pode variar na forma de um degrau, ou seja, não pode apresentar uma descontinuidade, isso implicaria em um didt=∞. Dessa forma, conclui-se que o indutor é um dispositivo amortecedor de oscilações de corrente (OBS: quando submetido a um impulso de tensão a corrente de um indutor pode apresentar uma mudança na forma de um degrau, contudo, um impulso de tensão apresenta energia infinita).

## Determinação da polaridade de acoplamento de indutores acoplados

# Forma de bobinamento dos enrolamentos conhecida

Considere os enrolamento 1 e 2 acoplados, que compatilham o mesmo núcleo toroidal, como indicado na figura abaixo. Para determinar a polaridade de acoplamento entre os indutores seguimos o procedimento descrito a seguir.

Passo 1 – Escolhe-se arbitrariamente um terminal de um dos enrolamentos e a ele associa um ponto de referência;

Passo 2 – Define-se uma corrente entrando neste terminal e a partir da regra da mão direita determina-se o sentido do fluxo gerado por esta corrente;

Passo 3 – Escolhe-se arbitrariamente um dos terminais do segundo enrolamento e define-se um sentido de corrente, arbitrário, para este terminal;

Passo 4 – Usa-se a regra da mão direita para determinar o sentido do fluxo gerado pela curva definida no passo 3;

Passo 5 – Comparam-se os sentidos dos fluxos identificados nos passos 2 e 4 e estabelece-se o ponto no segundo enrolamento da seguinte forma:

- Fluxos no mesmo sentido: Assinala-se com um ponto o terminal do segundo enrolamento onde a corrente está entrando;

- Fluxos em sentido contrário: Assinala-se com um ponto o terminal do segundo enrolamento onde a corrente está saindo.

Passo 1 – Foi selecionado o terminal (a) do enrolamento 1 para colocação do ponto de referência;

Passo 2 – Foi definida uma corrente entrando no mesmo, i1, que provoca um fluxo no sentido horário, Φ1;

Passo 3 – Escolheu-se o terminal (d) do enrolamento 2 e a ele foi definida uma corrente entrando, i2;

Passo 4 – A partir da regra da mão direita, aplicada ao enrolamento 2 e percorrido pela corrente i2, observa-se a criação do fluxo Φ2, no sentido;

Passo 5 – Comparando-se os fluxos Φ1 e Φ2, percebe-se que os mesmos estão em sentidos contrários, logo, pela regra anteriormente apresentada, o ponto no enrolamento 2 será colocado no terminal onde a corrente sai, sendo este o terminal (c).

Exemplo: Seguindo os passos descritos acima, temos:

# Forma de bobinamento dos enrolamentos desconhecida

Considere os enrolamento 1 e 2 acoplados, que compatilham o mesmo núcleo magnético, como indicado na figura abaixo. No entanto, diferentemente do caso anterior, não se tem informação da forma como os mesmos são bobinados. Neste caso, para determinar a polaridade de acoplamento entre os indutores seguimos o procedimento descrito a seguir.

Passo 1 – Conecta-se a um dos enrolamentos uma fonte de tensão CC, chave liga/desliga e resistor. Ao outro enrolamento conecta-se um voltímetro CC, que pode indicar tensões positivas e negativas. No terminal do enrolamento onde será aplicada a tensão positiva da fonte é atribuído o ponto de referência;

Passo 2 – Após a conexão a chave liga desliga é acionada. Em uma sequência rápida a mesma é ligada e desligada, de modo que um pulso de tensão é aplicado ao enrolamento 1. Com a aplicação do pulso de tensão uma corrente entra no terminal em que foi conectado o potencial positivo da fonte;

Passo 3 – No enrolamento onde está conectado o voltímetro CC observa-se o sinal da tensão que foi gerada e a partir desse atribui-se o ponto a um dos terminais do enrolamento 2 seguindo a seguinte regra:

- Se a tensão gerada foi positiva, o ponto é atribuído ao terminal do enrolamento 2 conectado ao terminal positivo (+) do voltímetro CC;

- Se a tensão gerada foi negativa, o ponto é atribuído ao terminal do enrolamento 2 conectado ao terminal negativo (-) do voltímetro CC.

# Regra do ponto

Quando o sentido de referência da corrente em um ramo contendo um indutor acoplado entra no terminal ponto deste, esta corrente induzirá uma tensão cujo potencial positivo (+) será atribuído ao terminal ponto do respectivo indutor acoplado.

## Capacitores

Variação de tensão produz variação no campo elétrico produzida pela própria tensão, que representa o trabalho necessário para separar cargas de sinais contrários. Campoes elétricos variáveis induzem correntes (correntes de deslocamento) entre dois condutores imersos no campo elétrico.

# Capacitância: Medida da quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas paralelas.

C=QV

onde:	C – Capacitância dada em Faraday (1 Faraday é uma capacitância muito grande, assim, é comum o uso de submúltiplos do Faraday, como o mF, μF, nF e pF);

Q – Carga em Coulombs e

V – Tensão em Volts.

OBS: Todo capacitor real é especificado pela sua capacitância e pela sua tensão de trabalho. Essa tensão indica o maior nível de tensão que o dielétrico que separa as placas do capacitor suporta sem que haja a ruptura do mesmo.

# Características do Dielétrico:

- Permissividade: Facilidade com que o dielétrico permite o estabelecimento de linhas de campo no seu interior. Quanto maior a permissividade de um dielétrico, maior a quantidade de carga depositada nas placas por unidade de área das mesmas (maior densidade de fluxo);

- Rigidez Dielétrica (quebra de ligações moleculares): A tensão / unidade de comprimento necessária para que haja condução em um dielétrico indica sua Rigidez Dielétrica e é denominada de “Tensão de Ruptura”.

# Capacitor: Expressões e simbologia

Expressões:

ic=Cdvcdt;

vc=1Cictdt+vc(0);

ωc=12Cvc2;

onde:	vc(0) é a tensão inicial em um capacitor.

Um capacitor é representado em um circuito pelo elemento indicado na figura abaixo, onde podemos observar o sentido associado de corrente e tensão, que deve ser usado para analisar circuitos contendo este componente. Da forma como indicados o sentido de corrente e a polaridade de tensão, o capacitor comporta-se como um consumidor de energia. Vale lembrar que o mesmo não dissipa energia, como o faz o resistor. Toda energia absorvida por um capacitor ideal é armazenada na forma de um campo elétrico.

Símbolo:

Das expressões do capacitor podem ser observadas algumas características de funcionamento, importantes para o dispositivo:

- Quando uma tensão é aplicada aos terminais do capacitor, as cargas que existem no dielétrico não podem migrar para as placas, logo, não há transferência de cargas entre as placas do capacitor através do dielétrico, contudo, há um deslocamento de cargas no dielétrico, fazendo com que estas deixem suas posições de quilíbrio e movam-se paras as vizinhanças das placas condutoras. Esse movimento de cargas no interior do dielétrico provoca uma corrente de deslocamento, id=ϵ0dφedt;

- Pela expressão de corrente do capacitor percebe-se que quando a tensão entre os terminais do dispositivo torna-se constante, ou seja, dvdt=0, o capacitor comporta-se como um circuito aberto;

- A tensão entre os terminais de um capacitor não pode variar na forma de um degrau, ou seja, não pode apresentar uma descontinuidade, isso implicaria em um dvdt=∞. Dessa forma, conclui-se que o capacitor é um dispositivo amortecedor de oscilações de tensão corrente (OBS: quando submetido a um impulso de corrente a tensão de um capacitor pode apresentar uma mudança na forma de um degrau, contudo, um impulso de corrente apresenta energia infinita).

## Associação de Indutores

# Indutores não acoplados – Conexão Série

Considere o circuito formado por um conjunto de indutores, todos conectados em série, como o apresentado na figura abaixo. A associação dos indutores pode ser substituída por um único indutor, cujo valor é determinado na sequência.

Usando a LKT, temos:

v=v1+v2+v3+v4+v5

v=L1didt+L2didt+L3didt+L4didt+L5didt

colocando didt em evidência, temos

v=didtL1+L2+L3+L4+L5

Observando o circuito equivalente pretendido, que contém uma indutância equivalente Leq, temos que a expressão de tensão é dada por:

v=Leqdidt

logo, Leq=L1+L2+L3+L4+L5.

Formula geral: Leq=i=1nLi

# Indutores não acoplados – Conexão Paralela

Considere o circuito formado por um conjunto de indutores, todos conectados em paralelo, como o apresentado na figura abaixo. A associação dos indutores pode ser substituída por um único indutor, cujo valor é determinado na sequência.

Usando a LKC, temos:

i=i1+i2+i3+i4+i5

i=1L1vtdt+1L2vtdt+1L3vtdt+1L4vtdt+1L5vtdt

colocando vtdt em evidência, temos

i=vtdt1L1+1L2+1L3+1L4+1L5

Observando o circuito equivalente pretendido, que contém uma indutância equivalente Leq, temos que a expressão de corrente é dada por:

i=1Leqvtdt

logo, 1Leq=1L1+1L2+1L3+1L4+1L5

Formula geral: 1Leq=i=1n1Li

# Indutores acoplados – Conexão Série

Considere o segmento de circuito formado por dois indutores conectados em série e magneticamente acoplados, como apresentado na figura abaixo. A associação desses indutores pode ser substituída por um único indutor, cujo valor é determinado na sequência.

Circuito

equivalente

Usando a LKT e considerando queda de tensão positiva, temos:

v=v1+v2

v=L1didt+M12didt+L2didt+M12didt

Observe que aparecem dois termos de tensão induzida, um para cada indutor, os quais são determinados através do produto entre a indutância mútua, representada por M12 e a derivada da corrente que circula pelo indutor que induzirá tensão no outro. Para determinação do sinal das tensões induzidas foi utilizada a regra do ponto. No exemplo da figura acima percebe-se que as correntes entram nos terminais ponto de ambos os indutores, logo, as tensões induzidas por cada um dos mesmos terão sinais positivos nos respectivos terminais ponto dos indutores. Pela convenção adotada e quando percorre-se a malha no sentido da corrente, tanto para a tensão devida a indutância própria, como para o termo de tensão induzida, percebe-se que há uma queda de tensão, logo, os sinais de tensão, própria e induzida, serão positivos na equação. Colocando didt em evidência, temos

v=didtL1+L2+2M12

Observando o circuito equivalente pretendido, que contém uma indutância equivalente Leq, temos que a expressão de tensão é dada por:

v=Leqdidt

logo, Leq=L1+L2+2M12

No segmento de circuito acima temos três indutores acoplados. Seguindo a regra do ponto, a convenção de queda positiva e percorrendo a malha no sentido de circulação da corrente, a equação de tensão, dada pela LKT será:

v=L1didt+M12didt-M13didt+L2didt+M12didt-M23didt+L3didt-M13didt-M23didt

Colocando o termo didt em evidência, temos

v=didtL1+L2+L3+2M12-2M13-2M23

logo, Leq=L1+L2+L3+2M12-2M13-2M23

# Indutores acoplados – Conexão Paralela

Considere o segmento de circuito formado por dois indutores conectados em paralelo e magneticamente acoplados, como apresentado na figura abaixo. A associação desses indutores pode ser substituída por um único indutor, cujo valor é determinado na sequência.

Circuito

equivalente

Usando a LKC, temos:

i=i1+i2

Escrevendo as expressões de fluxo, temos

Φ1=L1i1+M12i2

Φ2=M12i1+L2i2

Observe que as componentes de fluxo devidas as indutâncias mútuas são positivas, isso ocorre porque as correntes circulando em cada enrolamento reforça o fluxo do outro, como pode ser observado pelo sentidos dos fluxos indicados na figura. Escrevendo as expressões na forma matricial, temos

Φ1Φ2=L1M12M12L2i1i2

A matriz L1M12M12L2 é denominada de matriz indutância. A partir da equação matricial podemos determinar as expressões das correntes, assim

i1i2=Γ1Γ12Γ12Γ2Φ1Φ2

onde:	Γ1=L2detL1M12M12L2 , Γ2=L1detL1M12M12L2 e Γ12=-M12detL1M12M12L2

Da conexão paralela temos que vt=v1t=v2(t). Se considerarmos i10=0 e i20=0, então Φ10=L10+M120= 0 e Φ20=M12+L20=0. Dado que v1t=dΦ1dt e v2t=dΦ2dt, conclui-se que Φ1t=Φ2t=Φ(t). Escrevendo a equação de corrente dada pela LKC, temos

i=i1+i2=Γ1Φ1+Γ12Φ2+Γ12Φ1+Γ2Φ2=ΦΓ1+Γ2+2Γ12

Considerando o nosso circuito equivalente e escrevendo a expressão do fluxo para o mesmo, temos

Φ=Leqi ⇒i=1LeqΦ

Comparando as duas últimas equações, temos que: 1Leq=Γ1+Γ2+2Γ12

No segmento de circuito acima temos três indutores acoplados. Seguindo o procedimento descrito acima, escrevemos a seguinte equação de fluxo para cada indutor:

Φ1=L1i1+M12i2-M13i3

Φ2=M12i1+L2i2-M23i3

Φ3=-M13i1-M23i2+L3i3

Escrevendo as expressões na forma matricial, temos

Φ1Φ2Φ3=L1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3i1i2i3

A partir da equação matricial podemos determinar as expressões das correntes, assim

i1i2i3=Γ1Γ12Γ13Γ21Γ2Γ23Γ31Γ32Γ3Φ1Φ2Φ3

onde:	Γ1=det⁡L2-M23-M23L3detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3 , Γ2=det⁡L1-M13-M13L3detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3, Γ3=det⁡L1M12M12L2detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3,

Γ21=-det⁡M12-M23-M13L3detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3, Γ31=det⁡M12L2-M13-M23detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3, Γ12=-det⁡M12-M13-M23L3detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3, Γ32=-det⁡L1M12-M13-M23detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3 , Γ13=det⁡M12-M13L2-M23detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3 e Γ23=-det⁡L1-M13M12-M23detL1M12-M13M12L2-M23-M13-M23L3

Baseado nas mesmas considerações anteriores a cerca de correntes e tensões, temos

i=i1+i2+i3=Γ1Φ1+Γ12Φ2+Γ13Φ3+Γ21Φ1+Γ2Φ2+Γ23Φ3+Γ31Φ1+Γ32Φ2+Γ3Φ3

i=Φ(Γ1+Γ2+Γ3+Γ12+Γ13+Γ21+Γ23+Γ31+Γ32)

Conclui-se que o inverso da indutância é dada por

1Leq=Γ1+Γ2+Γ3+Γ12+Γ13+Γ21+Γ23+Γ31+Γ32

## Associação de Capacitores

# Conexão Série

Considere o circuito formado por um conjunto de capacitores, todos conectados em série, como o apresentado na figura abaixo. A associação dos capacitores pode ser substituída por um único capacitor, cujo valor é determinado na sequência.

Usando a LKT, e considerando a tensão inicial em cada capacitor nula, temos:

v=v1+v2+v3+v4+v5

v=1c1itdt+1c2itdt+1c3itdt+1c4itdt+1c5itdt+

Colocando itdt em evidência, temos

v=1c1+1c2+1c3+1c4+1c5itdt

Observando o circuito equivalente pretendido, que contém uma capacitância equivalente Ceq, temos que a expressão de tensão é dada por:

v=1ceqvtdt

logo,1ceq=1c1+1c2+1c3+1c4+1c5.

Formula geral: 1ceq=i=1n1ci

# Conexão Paralela

Considere o circuito formado por um conjunto de capacitores, todos conectados em paralelo, como o apresentado na figura abaixo. A associação dos capacitores pode ser substituída por um único capacitor, cujo valor é determinado na sequência.

Usando a LKC, temos:

i=i1+i2+i3+i4+i5

i=c1dvdt+c2dvdt+c3dvdt+c4dvdt+c5dvdt

Colocando dvdt em evidência, temos

i=dvdtc1+c2+c3+c4+c5

Observando o circuito equivalente pretendido, que contém uma capacitância equivalente Ceq, temos que a expressão de corrente é dada por:

i=ceqdvdt

logo, ceq=c1+c2+c3+c4+c5

Formula geral: ceq=i=1nci

## Circuitos de primeira ordem

# Circuito RL – Resposta Natural

Na resposta natural o circuito RL funciona com a energia armazenada no indutor. No caso do circuito ser constituído por apenas um resistor e um indutor, após 10 constantes de tempo do circuito não restará nenhuma energia no circuito.

Considere o circuito apresentado na figura abaixo.

Condições iniciais do circuito antes de t=0:

- Chave fechada;

- Correntes e tensões constantes.

Com as correntes constantes o indutor está se comportando como um curto circuito, logo, toda a corrente is da fonte passa pelo mesmo e a tensão em todos os elementos é igual a zero.

Após a abertura da chave o indutor irá impor a corrente no circuito RL, dessa forma, para analisar o mesmo foram considerados os sentidos associados de corrente e tensão como mostrados na figura do circuito RL ao lado.

Em t=0, a chave CH1 é aberta, com isso, a fonte e o resistor R2 são separados do resistor R e indutor L. Estes últimos componentes constituem um circuito RL, apresentando resposta natural.

A partir da LKT, considerando queda de tensão positiva e percorrendo o circuito no sentido da corrente, temos

vr+vL=0  ⇒  Ri+Ldidt=0

Desenvolvendo, temos

didt=-RLi

dii=-RLdt

Integrando ambos os termos, temos

i(0)i(t)dyy=0t-RLdx  ⇒  lni(t)-lni(0)=-RLt  ⇒ lni(t)i(0)= -RLt

Aplicando a exponencial a ambos os termos, temos

i(t)i(0)=e-RLt  ⇒  it=i0e-tτ, para t>0+

Considerando que i(0) = is, temos

it=ise-tτ

onde: 	τ=LR, denominada de constante de tempo de um circuito RL;

0+representa o instante logo após a comutação da chave (abertura da chave).

A verificação dos valores da expressão para t=0 e para t→∞ demonstra que os valores de corrente serão, respectivamente, is e 0.

OBS:

- Na resposta natural do circuito RL a constante de tempo determina o tempo de decaimento da corrente no indutor;

- Uma constante de tempo após o início de descarga do indutor a corrente no circuito RL é reduzida a e-1 (≈ 0,37 vezes o valor inicial)

- Após cinco constantes de tempo a corrente já caiu a menos de 1% do valor inicial;

- Em um circuito RL contendo mais de um indutor, sendo que pelo menos dois indutores estejam conectados em paralelo, como apresentado na figura abaixo, existe a possibilidade de em regime os indutores em paralelo armazenarem uma energia residual. Para determinar se existirá energia residual, deve-se determinar o indutor equivalente da associação de indutores e sua energia inicial. Em seguida deve-se determinar a energia inicial do circuito, para isso calcule a energia individual de cada indutor e some as mesmas. Se a energia inicial do circuito for maior que a energia inicial do indutor equivalente, então haverá energia residual nos indutores conectados em paralelo. Observe que pode haver energia em indutores em paralelo, pois os mesmos propiciam um caminho de circulação para a corrente, sem que esta passe por outro componente. Além disso, sendo a corrente constante, não será desenvolvida qualquer tensão entre os terminais dos indutores, pois os mesmos estarão se comportando como um curto circuito

No circuito ao lado é possível haver energia nos indutores L2 e L3 na condição de regime, basta que a condição referente as energias, indicada acima, se verifique. Se houver as correntes iL2 e iL3 serão iguais. A corrente de L1 será nula, pois o mesmo está em série com o restante do circuito.

# Circuito RL – Resposta ao Degrau

Na resposta ao degrau o circuito RL funciona com uma fonte de tensão e/ou corrente alimentando o circuito de forma permanente, após um instante inicial. De forma equivalente a resposta natural, após 10 constantes de tempo o circuito apresentará condições de regime, ou seja, suas grandezas terão valores constantes.

Considere o circuito apresentado na figura abaixo.

Condições iniciais do circuito antes de t=0:

- Chave aberta;

- Corrente nula.

Em t=0, a chave CH1 é fechada, como a corrente inicial do indutor era zero, essa condição é mantida após o fechamento da chave, já que o indutor impede que a corrente mude instantaneamente. Dessa forma, toda a tensão da fonte é aplicada instantaneamente sobre o indutor.

Após o fechamento da chave em t=0 e usando a LKT, considerando queda de tensão positiva e percorrendo o circuito no sentido da corrente, temos

vs=vr+vL=Ri+Ldidt

Desenvolvendo, temos

didt=vsL-RLi=-RLi-vsR

dii-vsR=-RLdt

Integrando ambos os termos, temos

i(0)i(t)dyy-vsR=0t-RLdx  ⇒  lnit-vsR-lni0-vsR=-RLt

lnit-vsRi0-vsR= -RLt

Aplicando a exponencial a ambos os termos, temos

it-vsRi0-vsR=e-RLt  ⇒  it=vsR+i0-vsRe-tτ, para t>0+

Considerando que i(0) = 0, temos

it=vsR1-e-tτ

onde: 	τ=LR, denominada de constante de tempo de um circuito RL;

0+representa o instante logo após a comutação da chave (fechamento da chave).

A verificação dos valores da expressão para t=0 e para t→∞ demonstra que os valores de corrente serão, respectivamente, 0 e vsR.

OBS:

- Na resposta ao degrau do circuito RL a constante de tempo determina o tempo de crescimento da corrente no indutor;

- Uma constante de tempo após o início de carga do indutor a corrente no circuito RL é igual a 1-e-1 (≈ 0,63 vezes o seu valor de regime)

- Após cinco constantes de tempo a corrente já atingiu mais de 99,3% do valor de regime.

# Circuito RC – Resposta Natural

Na resposta natural o circuito RC funciona com a energia armazenada no capacitor. No caso do circuito ser constituído por apenas um resistor e um capacitor, após 10 constantes de tempo do circuito não restará nenhuma energia no circuito.

Considere o circuito apresentado na figura abaixo.

Condições iniciais do circuito antes de t=0:

- Chave na posição A;

- Correntes e tensões constantes.

Com as tensões constantes o capacitor está se comportando como um circuito aberto, assim, a tensão do capacitor é igual a tensão vs da fonte, não havendo corrente na malha formada pela fonte vs, R1 e o capacitor C.

Após a mudança da chave para a posição B o capacitor irá impor a tensão no circuito RC, que provocará uma corrente que circulará por ambos os componentes. Para análise foram considerados os sentidos associados de corrente e tensão como mostrados na figura do circuito RC ao lado.

Em t=0, a chave CH1 muda para a posição B, com isso, a fonte vs e o resistor R1 são desligados. Neste instante o resistor R e capacitor C passam a formar um circuito RC, apresentando resposta natural.

A partir da LKC, considerando as correntes saindo do nó superior do circuito e que correntes saindo serão positivas, temos

iR+ic=0  ⇒  vcR+cdvcdt=0

Desenvolvendo, temos

dvcdt=-1Rcvc

dvcvc=-1Rcdt

Integrando ambos os termos, temos

vc(0)vc(t)dyy=0t-1Rcdx  ⇒  lnvc(t)-lnvc(0)=-1Rct  ⇒ lnvc(t)vc(0)= -1Rct

Aplicando a exponencial a ambos os termos, temos

vc(t)vc(0)=e-1Rct  ⇒ vc(t)=vc(0)e-tτ, para t>0+

Considerando que vc(0) = vs, temos

vc(t)=vse-tτ

onde: 	τ=Rc, denominada de constante de tempo de um circuito RC;

0+representa o instante logo após a comutação da chave (mudança da posição A para a posição B).

A verificação dos valores da expressão para t=0 e para t→∞ demonstra que os valores de tensão serão, respectivamente, vs e 0.

OBS:

- Na resposta natural do circuito RC a constante de tempo determina o tempo de decaimento da tensão do capacitor;

- Uma constante de tempo após o início de descarga do capacitor a tensão no mesmo é reduzida a e-1 (≈ 0,37 vezes o valor inicial)

- Após cinco constantes de tempo a tensão já caiu a menos de 1% do valor inicial.

- Em um circuito RC contendo mais de um capacitor, sendo que pelo menos dois capacitores estejam conectados em série, como apresentado na figura abaixo, existe a possibilidade de em regime os capacitores em série armazenarem uma energia residual. Para determinar se existirá energia residual, deve-se determinar o capacitor equivalente da associação de capacitores e sua energia inicial. Em seguida deve-se determinar a energia inicial do circuito, para isso calcule a energia individual de cada capacitor e some as mesmas. Se a energia inicial do circuito for maior que a energia inicial do capacitor equivalente, então haverá energia residual nos capacitores conectados em série. Observe que pode haver energia em capacitores em série, pois caso os mesmo possuam tensões iguais e de polaridade invertida a tensão no circuito entre os terminais dos capacitores será nula. Além disso, sob tensão constante capacitores se comportam como circuitos abertos

No circuito ao lado é possível haver energia nos capacitores C1 e C2 na condição de regime, após a chave mudar da posição “A” para a posição “B”, basta que a condição referente as energias, indicada acima, se verifique. Se houver as tensões vc1 e vc2 serão iguais em amplitude e com sinais contrários, dessa forma, a tensão sobre o resistor R1 será nula.

# Circuito RC – Resposta ao Degrau

Na resposta ao degrau o circuito RC funciona com uma fonte de tensão e/ou corrente alimentando o circuito de forma permanente, após um instante inicial. De forma equivalente a resposta natural, após 10 constantes de tempo o circuito apresentará condições de regime, ou seja, suas grandezas terão valores constantes.

Considere o circuito apresentado na figura abaixo.

Condições iniciais do circuito antes de t=0:

- Chave aberta;

- Tensão no capacitor nula.

Em t=0, a chave CH1 é fechada, como a tensão inicial do capacitor era zero, essa condição é mantida após o fechamento da chave, já que o capacitor impede que a tensão entre os seus terminais mude instantaneamente. Dessa forma, toda a corrente da fonte é drenada pelo capacitor. Isso evita de passar qualquer corrente pelo resistor R, o que provocaria uma tensão em t=0+ diferente de zero.

Após o fechamento da chave em t=0 e usando a LKC, considerando corrente saindo de um nó positiva e considerando o nó superior do circuito, temos

is=ir+ic=vcR+cdvcdt

Desenvolvendo, temos

dvcdt=isc-1Rcvc=-1Rcvc-isR

dvcvc-isR=-1Rcdt

Integrando ambos os termos, temos

vc(0)vc(t)dyy-isR=0t-1Rcdx  ⇒  lnvc(t)-isR-lnvc(0)-isR=-1Rct

lnvc(t)-isRvc(0)-isR= -1Rct

Aplicando a exponencial a ambos os termos, temos

vc(t)-isRvc(0)-isR=e-1Rct  ⇒  vc(t)=isR+vc(0)-isRe-tτ, para t>0+

Considerando que vc(0) = 0, temos

vc(t)=isR1-e-tτ

onde: 	τ=Rc, denominada de constante de tempo de um circuito RC;

0+representa o instante logo após a comutação da chave (fechamento da chave).

A verificação dos valores da expressão para t=0 e para t→∞ demonstra que os valores de tensão serão, respectivamente, 0 e isR.

OBS:

- Na resposta ao degrau do circuito RC a constante de tempo determina o tempo de crescimento da tensão no capacitor;

- Uma constante de tempo após o início de carga do capacitor a tensão no mesmo é igual a 1-e-1 (≈ 0,63 vezes o seu valor de regime)

- Após cinco constantes de tempo a tensão já atingiu mais de 99,3% do valor de regime.

# Solução Geral – Circuitos RL e RC

Circuitos de primeira ordem, do tipo RC ou RL, podem apresentar mais malhas do que os exemplos anteriormente apresentados. Nestes casos, caso seja possível minimizar os mesmos através de circuitos equivalentes Thévenin ou Norton, de modo que o circuito minimizado possa ser representado por alguma das topologias indicadas na figura abaixo, então é possível determinar a expressão de correntes e/ou tensões de capacitores e/ou indutores dos circuitos de primeira ordem através do uso da expressão geral:

xt=x(∞)+x0-x(∞)e-tτ

onde:

x(t) é a expressão no tempo de uma variável, corrente ou tensão, de interesse;

x(∞) é o valor de regime da variável selecionada;

x(0) é o valor inicial da variável selecionada;

τ é a constante de tempo do circuito RL ou RC.

Topologias de circuitos

Expressões:

(a) didt+iRc=0

(b) dvdt+RLv=0

(c) didt+RLi=vthL

(d) dvdt+vRc=iNc

Equação diferencial geral:	dxdt+xτ=k

Como já discutido, após um período transitório, todas as grandezas dos circuitos de primeira ordem tendem para valores constantes no regime. Considerando isso, o termo dxdt da expressão geral tenderá para 0, logo, x∞=kτ.

Resolvendo a equação diferencial teremos:

dxdt=-xτ+ k=-1τx-kτ

dxx-kτ=-1τdt

Integrando ambos os termos, temos

x(0)x(t)dyy-kτ=0t-1τdu  ⇒  lnx(t)-kτ-lnx(0)-kτ=-1τt

lnx(t)-kτx(0)-kτ= -1τt

Aplicando a exponencial a ambos os termos, temos

x(t)-kτx(0)-kτ=e-1τt  ⇒  x(t)=kτ+x(0)-kτe-tτ, para t>0+

Como x∞=kτ, então

x(t)=x(∞)+x(0)-x(∞)e-tτ

## Resposta Crescente

Das analises anteriores observa-se que a resposta dos circuitos de primeira ordem, RC ou RL, tendem para condições de regime constante, que podem ser nulas ou não, dependendo do tipo de resposta, natural ou ao degrau, bem como das condições iniciais de energia dos capacitores ou indutores, como também da topologia dos circuitos. Esse comportamento, no entanto, pode ser alterado quando são utilizadas fontes de tensão e/ou correntes dependentes. Este tipo de fonte poderá definir uma resistência equivalente de Thévenin “NEGATIVA”. Caso isso se verifique, as constantes de tempo que compõem o expoente dos termos exponenciais e que forçam os respectivos termos a zero quando t→∞, não mais proporcionaram este decaimento e o circuito apresentará uma resposta “CRESCENTE”.

O capacitor possui uma energia inicial de modo que a sua tensão em t=0- é igual a 10V.

Os valores do componentes são: R1=10K, R2=20K e c=5μF.

Para determinar a expressão de v(t), após a chave ser fechada, devemos determinar o circuito Thévenin visto dos terminais do capacitor.

Considere o circuito abaixo

# Determinação da Tensão de Thévenin

Observando o circuito ao lado, com o terminais onde deseja-se determinar a tensão de Thévenin já devidamente identificados, podemos calcular a respectiva tensão Thévenin. Analisando o circuito vemos que a tensão de Thévenin será igual a:

vth=iaR2=6iaR1

A fonte de corrente dependente precisa que ia seja diferente de zero para gerar, no entanto, isso não se verifica no circuito ao lado.

A razão pela qual a fonte de corrente 7ia nada gera decorre do fato de que não há nenhuma fonte no circuito, após a retirada do capacitor, que forneça uma energia inicial para que o haja uma corrente ia inicial e daí para que a fonte 7ia gere. Dessa forma, conclui-se que ia=0 e por conseguinte vth = 0.

# Determinação da Resistência equivalente Thévenin

Pelo método 3 a resistência Thévenin será dada pela relação Rth=vxix. Dessa forma, é necessário obter uma expressão para vx em função de ix ou vice-versa.

Analisando o circuito, percebe-se que todos os componentes estão em paralelo, assim

vx=iaR2=(6ia+ix)R1.

Pelas características do circuito de só possuir uma fonte de corrente dependente, o método adequado para a determinação da resistência equivalente Thévenin será o método 3, onde é inserida uma fonte auxiliar e todas as fontes independentes, caso haja, são eliminadas do circuito. Acrescentando a fonte auxiliar ao circuito, obtém-se o circuito da figura abaixo.

Desenvolvendo a equação anterior, temos

vx=(6vxR2+ix)R1

vx1-6R1R2=ixR1

então

Rth=vxix=R11-6R1R2

Substituindo os valores de R1 e R2, temos

Rth=vxix=10K1-60K20K=10K-2=-5K

O circuito equivalente Thévenin é apresentado abaixo. Observa-se apenas o capacitor e o resistor equivalente Thévenin. Como o resistor apresenta um valor negativo, a constante de tempo do circuito será igual a τ=-0,025s. A expressão da tensão v(t), que é a tensão do próprio capacitor, apresenta equação de uma resposta natural, ou seja, vt=vc0e-tτ, como τ=-0,025s, temos que vt=10e40t. Percebe-se pela expressão que a tensão do capacitor tenderá a crescer indefinidamente a medida que o tempo cresce, representando assim uma resposta “CRESCENTE”.

Deve-se perceber que apenas quando um circuito possuir fontes dependentes de tensão e/ou corrente, será possível a existência de uma resistência equivalente Thévenin negativa.

A resistência equivalente Thévenin pode ser interpretada como um elemento gerador de energia, o oposto de uma resistência real, positiva, que sempre será uma consumidora de energia.

## Circuitos de segunda ordem

# Circuito RLC paralelo – Resposta Natural

Aplicando a análise nodal, temos

vR+1Lvdt+cdvdt=0

derivando

1Rdvdt+1Lv+cd2vdt2=0

d2vdt2+1Rcdvdt+1Lcv=0

Considere o circuito abaixo

Solução geral da equação de segunda ordem.

Supor que a solução é da forma: vt=Aest, onde A e s são constantes. Substituindo vt=Aest na equação diferencial de segunda ordem, temos

d2Aestdt2+1RcdAestdt+1LcAest=0

As2est+sRcAest+1LcAest=0

isolando o termo Aest, temos

Aests2+sRc+1Lc=0

onde s2+sRc+1Lc=0 é a equação característica da equação diferencial.

Raízes da equação característica

s1=-12Rc+12Rc2-1Lc  e s2=-12Rc-12Rc2-1Lc

Soluções para a equação característica terão a forma

v1t=A1es1t, v2t=A2es2t e vt=A1es1t+ A2es2t

A forma geral da solução para o circuito RLC paralelo será

vt=A1es1t+ A2es2t

onde A1 e A2 são determinados a partir das condições iniciais da tensão (se se estiver determinando a expressão de outra grandeza, então as condições iniciais serão as dessa grandeza).

Raízes da equação característica em termos de α e ⍵ω0:

s1=-α+α2-ω⍵02  e s2=-α-α2-ω⍵02

onde:	α=12Rc (coeficiente de amortecimento) e ω0=1Lc (freqüência de ressonância)

Comportamento da resposta transitória do circuito de segunda ordem, RLC paralelo, em função dos valores de α e ω⍵0:

α > ω⍵0 – Comportamento Superamortecido

α = ⍵ω0 – Comportamento Criticamente Amortecido

α < ⍵ω0 – Comportamento Subamortecido

# Resposta Superamortecida – Raízes reais distintas

Solução geral: vt=A1es1t+A2es2t

Condições iniciais:	v(0), tensão inicial do capacitor e

dv(0)dt=1cic(0).

Aplicando a LKC, temos: ic+iR+iL=0, então, ic0=-iR(0)+iL(0)=-vc(0)R+iL(0)

Determinação dos coeficientes A1 e A2:

v0=A1e0+A2e0=A1+A2

dv(0)dt=A1s1e0+A2s2e0=A1s1+A2s2

Substituindo dv(0)dt por sua expressão em termos da corrente inicial do indutor e tensão inicial do capacitor, temos

dv(0)dt=-1ciR(0)+iL(0)=-1cvc(0)R+iL(0)

assim

A1+A2=v0

A1s1+A2s2=-1cvc(0)R+iL(0)

# Resposta Criticamente Amortecida – Raízes reais iguais

Solução geral: vt=D1te-αt+D2e-αt

OBS: A solução geral difere da solução Superamortecida porque com duas raízes reais idênticas, se aplicarmos as mesmas na solução geral vt=A1es1t+A2es2t, teremos efetivamente a expressão vt=Aest. No entanto, esta solução não garante de forma geral que as duas condições iniciais associadas ao problema possam ser satisfeitas simultaneamente. Com a alteração indicada pelo termo D1te-αt, a solução geral atenderá simultaneamente as condições iniciais: v(0) e dv(0)dt.

Condições iniciais:	v(0), tensão inicial do capacitor e dv(0)dt=1cic(0).

Aplicando a LKC, temos: ic+iR+iL=0, então, ic0=-iR(0)+iL(0)=-vc(0)R+iL(0)

Determinação dos coeficientes D1 e D2:

v0=D10e0+D2e0=D2

dv(t)dt=-αD1te-αt+D1e-αt-αD2e-αt

dv0dt=-αD10e-α0+D1e-α0-αD2e-α0

dv(0)dt=D1-αD2

assim

D2=v0

D1-αD2=-1cvc(0)R+iL(0)

OBS: Circuitos criticamente amortecidos são de difícil execução, dado que há uma grande dificuldade em conseguir valores comerciais que satisfaçam a relação α = ⍵ω0, ou seja, 12Rc=1Lc.

# Resposta Subamortecida – Raízes complexas conjugadas

Solução geral: vt=B1e-αtcos⁡(ωdt)+B2e-αtsin⁡⁡(ωdt)

onde: ωd=ω02-α2

Condições iniciais:	v(0), tensão inicial do capacitor e dv(0)dt=1cic(0).

Aplicando a LKC, temos: ic+iR+iL=0, então, ic0=-iR(0)+iL(0)=-vc(0)R+iL(0)

Determinação dos coeficientes B1 e B2:

v0=B1e0cos⁡(ωd0)+B2e0sin⁡(ωd0)=B1

dv(t)dt=-αB1e-αtcosωdt-ωdB1e-αtsinωdt-αB2e-αtsinωdt+ωdB2e-αtcos(ωdt)

dv(0)dt=-αB1e-α0cosωd0-ωdB1e-α0sinωd0-αB2e-α0sinωd0+ωdB2e-α0cos(ωd0)

dv(0)dt=-αB1+ωdB2

assim

B1=v0

-αB1+ωdB2=-1cvc(0)R+iL(0)

Características da resposta subamortecida

- Resposta é oscilatória;

- Frequência de oscilação dada por ωd;

- Amplitude das oscilações diminui em função de α, denominado coeficiente/fator de amortecimento;

- Quanto menor as perdas no circuito, maior a duração das oscilações e mais próximo de ω0 será ωd;

- Quando  α=0, as oscilações são mantidas indefinidamente.

OBS: Quando o circuito RLC paralelo funciona a partir da energia acumulada no indutor e/ou capacitor e com a presença do resistor no circuito, todas as grandezas do mesmo tenderão para 0 quando t→∞. Caso o circuito não tenha o resistor, que fará com que α=0 e a resposta seja subamortecida, todas as grandezas apresentarão um comportamento senoidal permanente, e oscilarão em torno de um valor médio zero.

# Circuito RLC paralelo – Resposta ao Degrau

Aplicando a análise nodal, após a abertura da chave CH1, temos

vR+1Lvdt+cdvdt=is

derivando

1Rdvdt+1Lv+cd2vdt2=0

d2vdt2+1Rcdvdt+1Lcv=0

Considere o circuito abaixo

Obtém-se a mesma equação diferencial para o caso de resposta natural. A solução da equação diferencial leva as três respostas transitórias já discutidas para a resposta natural, determinadas em função da relação existente entre α e ⍵ω0.

α > ω⍵0 – Comportamento Superamortecido

α = ⍵ω0 – Comportamento Criticamente Amortecido

α < ⍵ω0 – Comportamento Subamortecido

Também α e ⍵ω0 continuam sendo calculados pelas mesmas expressões determinadas para a resposta natural: α=12Rc e ω0=1Lc.

A diferença observada nas expressões da resposta ao degrau, comparativamente as expressões da resposta natural é a inclusão de um termo de valor final, como indicado nas equações a seguir.

# Resposta Superamortecida – Raízes reais distintas

Solução geral: vt=vf+A1es1t+A2es2t

Condições iniciais:	v(0), tensão inicial do capacitor e

dv(0)dt=1cic(0).

Aplicando a LKC, temos: ic+iR+iL=is, então, ic0=-iR0+iL0-is=-vc(0)R+iL(0)-is

Determinação dos coeficientes A1 e A2:

v0=vf+A1e0+A2e0=vf+A1+A2

dv(0)dt=A1s1e0+A2s2e0=A1s1+A2s2

Substituindo dv(0)dt por sua expressão em termos da corrente inicial do indutor e tensão inicial do capacitor, temos

dv(0)dt=-1ciR(0)+iL(0)-is=-1cvc(0)R+iL(0)-is

assim

A1+A2=v0-vf

A1s1+A2s2=-1cvc(0)R+iL(0)-is

# Resposta Criticamente Amortecida – Raízes reais iguais

Solução geral: vt=vf+D1te-αt+D2e-αt

OBS: A solução geral difere da solução Superamortecida porque com duas raízes reais idênticas, se aplicarmos as mesmas na solução geral vt=vf+A1es1t+A2es2t, teremos efetivamente a expressão vt=vf+Aest. No entanto, esta solução não garante de forma geral que as duas condições iniciais associadas ao problema possam ser satisfeitas simultaneamente. Com a alteração indicada pelo termo D1te-αt, a solução geral atenderá simultaneamente as condições iniciais: v(0) e dv(0)dt.

Condições iniciais:	v(0), tensão inicial do capacitor e dv(0)dt=1cic(0).

Aplicando a LKC, temos: ic+iR+iL=is, então, ic0=-iR(0)+iL(0)-is=-vc(0)R+iL(0)-is

Determinação dos coeficientes D1 e D2:

v0=vf+D10e0+D2e0=vf+D2

dv(t)dt=-αD1te-αt+D1e-αt-αD2e-αt

dv0dt=-αD10e-α0+D1e-α0-αD2e-α0

dv(0)dt=D1-αD2

assim

D2=v0-vf

D1-αD2=-1cvc(0)R+iL(0)-is

OBS: Circuitos criticamente amortecidos são de difícil execução, dado que há uma grande dificuldade em conseguir valores comerciais que satisfaçam a relação α = ⍵ω0, ou seja, 12Rc=1Lc.

# Resposta Subamortecida – Raízes complexas conjugadas

Solução geral: vt=vf+B1e-αtcos⁡(ωdt)+B2e-αtsin⁡⁡(ωdt)

onde: ωd=ω02-α2

Condições iniciais:	v(0), tensão inicial do capacitor e dv(0)dt=1cic(0).

Aplicando a LKC, temos: ic+iR+iL=is, então, ic0=-iR(0)+iL(0)-is=-vc(0)R+iL(0)-is

Determinação dos coeficientes B1 e B2:

v0=B1e0cos⁡(ωd0)+B2e0sin⁡(ωd0)=vf+B1

dv(t)dt=-αB1e-αtcosωdt-ωdB1e-αtsinωdt-αB2e-αtsinωdt+ωdB2e-αtcos(ωdt)

dv(0)dt=-αB1e-α0cosωd0-ωdB1e-α0sinωd0-αB2e-α0sinωd0+ωdB2e-α0cos(ωd0)

dv(0)dt=-αB1+ωdB2

assim

B1=v0-vf

-αB1+ωdB2=-1cvc(0)R+iL(0)-is

Características da resposta subamortecida

- Resposta é oscilatória;

- Frequência de oscilação dada por ωd;

- Amplitude das oscilações diminui em função de α, denominado coeficiente/fator de amortecimento;

- Quanto menor as perdas no circuito, maior a duração das oscilações e mais próximo de ω0 será ωd;

- Quando  α=0, as oscilações são mantidas indefinidamente e o termo de valor final corresponde ao valor médio que a grandeza assumirá quando t→∞.

OBS:

- Caso seja conectada uma fonte de tensão ao circuito RLC paralelo, como mostrado na figura ao lado, o circuito não se comportará como um circuito de segunda ordem, pois a fonte de tensão irá impor a tensão aos três componentes, fazendo assim com que as correntes ic, iR  e iL fiquem unicamente definidas pela tensão da fonte. O circuito poderia ser analisado como três circuitos independentes, como os indicados na figura ao lado.

A seguir serão apresentadas algumas observações a cerca da resposta ao degrau do circuito RLC paralelo.

- Foi visto que o procedimento para determinação das expressões relativas à análise com reposta ao degrau ocorre de forma similar ao procedimento para resposta natural, no entanto, há a necessidade de incorporar o termo de regime. Observando o circuito RLC paralelo alimentado por uma fonte de corrente e considerando a presença do resistor, temos que em regime todas as grandezas do mesmo tenderão para valores constantes, logo, o capacitor em regime se comportará como um circuito aberto e o indutor como um curto circuito. Dessa forma, teremos toda a corrente da fonte, is, passando pelo indutor e a tensão desenvolvida entre os terminais do mesmo igual a zero, que, portanto, será o valor da tensão v e, por conseguinte, o valor de tensão em todos os componentes do circuito. Desta análise, infere-se os seguintes valores de regime:

  - vc∞=0;

  - vR∞=0;

  - vL∞=0;

  - ic∞=0;

  - iR∞=0;

  - iL∞=is;

Estes serão os valores de regime a serem acrescentados as expressões das respectivas grandezas;

- No caso em que o resistor não estiver presente no circuito, como já discutido, o circuito apresentará uma resposta subamortecida com oscilação permanente. Neste caso, não haverá um valor de regime constante para as grandezas do circuito e sim um valor médio, em torno do qual as grandezas oscilarão. Para o caso em que o circuito RLC paralelo é alimentado por uma fonte de corrente teremos os seguintes valores médios para as tensões e correntes do circuito:

  - vc=0;

  - vR=0;

  - vL=0;

  - ic=0;

  - iR=0;

  - iL=is;

Uma regra simples que pode ser seguida para determinar o valor médio das grandezas quando a reposta é subamortecida com oscilação permanente é verificar quais seriam os valores de regime das grandezas se o resistor estivesse inserido no circuito. Esses valores encontrados serão os valores médios apresentados pelas grandezas na resposta subamortecida com oscilação permanente. Os valores médios serão os valores de regime a serem acrescentados as respectivas equações das grandezas.

# Circuito RLC série – Resposta Natural

Aplicando a análise de malhas, temos

iR+1cidt+Ldidt=0

derivando

Rdidt+1ci+Ld2idt2=0

d2idt2+RLdidt+1Lci=0

Considere o circuito abaixo

Solução geral da equação de segunda ordem.

Supor que a solução é da forma: vt=Aest, onde A e s são constantes. Substituindo it=Aest na equação diferencial de segunda ordem, temos

d2Aestdt2+RLdAestdt+1LcAest=0

As2est+RLAsest+1LcAest=0

isolando o termo Aest, temos

Aests2+RLs+1Lc=0

onde  s2+RLs+1Lc=0 é a equação característica da equação diferencial.

Raízes da equação característica

s1=-R2L+R2L2-1Lc  e s2=-R2L-R2L2-1Lc

Soluções para a equação característica terão a forma

i1t=A1es1t, i2t=A2es2t e it=A1es1t+ A2es2t

A forma geral da solução para o circuito RLC série será

it=A1es1t+ A2es2t

onde A1 e A2 são determinados a partir das condições iniciais da corrente (se se estiver determinando a expressão de outra grandeza, então as condições iniciais serão as dessa grandeza).

Raízes da equação característica em termos de α e ⍵ω0:

s1=-α+α2-ω⍵02  e s2=-α-α2-ω⍵02

onde:	α=R2L (coeficiente de amortecimento) e ω0=1Lc (freqüência de ressonância)

Comportamento da resposta transitória do circuito de segunda ordem, RLC série, em função dos valores de α e ω⍵0:

α > ω⍵0 – Comportamento Superamortecido

α = ⍵ω0 – Comportamento Criticamente Amortecido

α < ⍵ω0 – Comportamento Subamortecido

# Resposta Superamortecida – Raízes reais distintas

Solução geral: it=A1es1t+A2es2t

Condições iniciais:	i(0), corrente inicial do indutor e

di(0)dt=1LvL(0).

Aplicando a LKT, temos: vc+vR+vL=0, então, vL0=-vR(0)+vc(0)=-RiL(0)+vc(0)

Determinação dos coeficientes A1 e A2:

i0=A1e0+A2e0=A1+A2

di(0)dt=A1s1e0+A2s2e0=A1s1+A2s2

Substituindo di(0)dt por sua expressão em termos da corrente inicial do indutor e tensão inicial do capacitor, temos

di(0)dt=-1LvR(0)+vc(0)=-1LRiL(0)+vc(0)

assim

A1+A2=i0

A1s1+A2s2=-1LRiL(0)+vc(0)

# Resposta Criticamente Amortecida – Raízes reais iguais

Solução geral: it=D1te-αt+D2e-αt

OBS: A solução geral difere da solução Superamortecida porque com duas raízes reais idênticas, se aplicarmos as mesmas na solução geral it=A1es1t+A2es2t, teremos efetivamente a expressão it=Aest. No entanto, esta solução não garante de forma geral que as duas condições iniciais associadas ao problema possam ser satisfeitas simultaneamente. Com a alteração indicada pelo termo D1te-αt, a solução geral atenderá simultaneamente as condições iniciais: i(0) e di(0)dt.

Condições iniciais:	i(0), corrente inicial do indutor e di(0)dt=1LvL(0).

Aplicando a LKT, temos: vc+vR+vL=0, então, vL0=-vR(0)+vc(0)=-RiL(0)+vc(0)

Determinação dos coeficientes D1 e D2:

i0=D10e0+D2e0=D2

di(t)dt=-αD1te-αt+D1e-αt-αD2e-αt

di0dt=-αD10e-α0+D1e-α0-αD2e-α0

di(0)dt=D1-αD2

assim

D2=i0

D1-αD2=-1LRiL(0)+vc(0)

OBS: Circuitos criticamente amortecidos são de difícil execução, dado que há uma grande dificuldade em conseguir valores comerciais que satisfaçam a relação α = ⍵ω0, ou seja, R2L=1Lc.

# Resposta Subamortecida – Raízes complexas conjugadas

Solução geral: it=B1e-αtcos⁡(ωdt)+B2e-αtsin⁡⁡(ωdt)

onde: ωd=ω02-α2

Condições iniciais:	i(0), corrente inicial do indutor e di(0)dt=1LvL(0).

Aplicando a LKT, temos: vc+vR+vL=0, então, vL0=-vR(0)+vc(0)=-RiL(0)+vc(0)

Determinação dos coeficientes B1 e B2:

i0=B1e0cos⁡(ωd0)+B2e0sin⁡(ωd0)=B1

di(t)dt=-αB1e-αtcosωdt-ωdB1e-αtsinωdt-αB2e-αtsinωdt+ωdB2e-αtcos(ωdt)

di(0)dt=-αB1e-α0cosωd0-ωdB1e-α0sinωd0-αB2e-α0sinωd0+ωdB2e-α0cos(ωd0)

di(0)dt=-αB1+ωdB2

assim

B1=i0

-αB1+ωdB2=-1LRiL(0)+vc(0)

Características da resposta subamortecida

- Resposta é oscilatória;

- Frequência de oscilação dada por ωd;

- Amplitude das oscilações diminui em função de α, denominado coeficiente/fator de amortecimento;

- Quanto menor as perdas no circuito, maior a duração das oscilações e mais próximo de ω0 será ωd;

- Quando  α=0, as oscilações são mantidas indefinidamente.

OBS: Quando o circuito RLC série funciona a partir da energia acumulada no indutor e/ou capacitor e com a presença do resistor no circuito, todas as grandezas do mesmo tenderão para 0 quando t→∞. Caso o circuito não tenha o resistor, que fará com que α=0 e a resposta seja subamortecida, todas as grandezas apresentarão um comportamento senoidal permanente, e oscilarão em torno de um valor médio zero.

# Circuito RLC série – Resposta ao Degrau

Aplicando a análise de malha, após o fechamento da chave CH1, temos

iR+1cidt+Ldidt=vs

derivando 
Rdidt+1ci+Ld2idt2=0

d2idt2+RLdidt+1Lci=0

Considere o circuito abaixo

Obtém-se a mesma equação diferencial para o caso de resposta natural. A solução da equação diferencial leva as três respostas transitórias já discutidas para a resposta natural, determinadas em função da relação existente entre α e ⍵ω0.

α > ω⍵0 – Comportamento Superamortecido

α = ⍵ω0 – Comportamento Criticamente Amortecido

α < ⍵ω0 – Comportamento Subamortecido

Também α e ⍵ω0 continuam sendo calculados pelas mesmas expressões determinadas para a resposta natural: α=R2L e ω0=1Lc.

A diferença observada nas expressões da resposta ao degrau, comparativamente as expressões da resposta natural é a inclusão de um termo de valor final, como indicado nas equações a seguir.

# Resposta Superamortecida – Raízes reais distintas

Solução geral: it=if+A1es1t+A2es2t

Condições iniciais:	i(0), corrente inicial do indutor e

di(0)dt=1LvL(0).

Aplicando a LKT, temos: vc+vR+vL=vs, então, vL0=-vR0+vc0-vs=-RiL(0)+vc(0)

Determinação dos coeficientes A1 e A2:

i0=if+A1e0+A2e0=if+A1+A2

di(0)dt=A1s1e0+A2s2e0=A1s1+A2s2

Substituindo di(0)dt por sua expressão em termos da corrente inicial do indutor e tensão inicial do capacitor, temos

di(0)dt=-1LvR0+vc0-vs=-1LRiL(0)+vc(0)

assim

A1+A2=i0-if

A1s1+A2s2=-1LRiL0+vc0-vs

# Resposta Criticamente Amortecida – Raízes reais iguais

Solução geral: it=if+D1te-αt+D2e-αt

OBS: A solução geral difere da solução Superamortecida porque com duas raízes reais idênticas, se aplicarmos as mesmas na solução geral it=if+A1es1t+A2es2t, teremos efetivamente a expressão it=if+Aest. No entanto, esta solução não garante de forma geral que as duas condições iniciais associadas ao problema possam ser satisfeitas simultaneamente. Com a alteração indicada pelo termo D1te-αt, a solução geral atenderá simultaneamente as condições iniciais: i(0) e di(0)dt.

Condições iniciais:	i(0), corrente inicial do indutor e di(0)dt=1LvL(0).

Aplicando a LKT, temos: vc+vR+vL=vs, então, vL0=-vR0+vc0-vs=-RiL0+vc0-vs

Determinação dos coeficientes D1 e D2:

i0=if+D10e0+D2e0=if+D2

di(t)dt=-αD1te-αt+D1e-αt-αD2e-αt

di0dt=-αD10e-α0+D1e-α0-αD2e-α0

di(0)dt=D1-αD2

assim

D2=i0-if

D1-αD2=-1LRiL0+vc0-vs

OBS: Circuitos criticamente amortecidos são de difícil execução, dado que há uma grande dificuldade em conseguir valores comerciais que satisfaçam a relação α = ⍵ω0, ou seja, R2L=1Lc.

# Resposta Subamortecida – Raízes complexas conjugadas

Solução geral: it=if+B1e-αtcos⁡(ωdt)+B2e-αtsin⁡⁡(ωdt)

onde: ωd=ω02-α2

Condições iniciais:	i(0), corrente inicial do indutor e di(0)dt=1LvL(0).

Aplicando a LKT, temos: vc+vR+vL=vs, então, vL0=-vR0+vc0-vs=-RiL0+vc0-vs

Determinação dos coeficientes B1 e B2:

i0=if+B1e0cos⁡(ωd0)+B2e0sin⁡(ωd0)=if+B1

di(t)dt=-αB1e-αtcosωdt-ωdB1e-αtsinωdt-αB2e-αtsinωdt+ωdB2e-αtcos(ωdt)

di(0)dt=-αB1e-α0cosωd0-ωdB1e-α0sinωd0-αB2e-α0sinωd0+ωdB2e-α0cos(ωd0)

di(0)dt=-αB1+ωdB2

assim

B1=i0-if

-αB1+ωdB2=-1LRiL0+vc0-vs

Características da resposta subamortecida

- Resposta é oscilatória;

- Frequência de oscilação dada por ωd;

- Amplitude das oscilações diminui em função de α, denominado coeficiente/fator de amortecimento;

- Quanto menor as perdas no circuito, maior a duração das oscilações e mais próximo de ω0 será ωd;

- Quando  α=0, as oscilações são mantidas indefinidamente e o termo de valor final corresponde ao valor médio que a grandeza assumirá quando t→∞.

OBS:

- Caso seja conectada uma fonte de corrente ao circuito RLC série, como mostrado na figura ao lado, o circuito não se comportará como um circuito de segunda ordem, pois a fonte de corrente irá impor a corrente aos três componentes, fazendo assim com que as tensões vc, vR  e vL fiquem unicamente definidas pela corrente da fonte. O circuito poderia ser analisado como três circuitos independentes, como os indicados na figura ao lado.

A seguir serão apresentadas algumas observações a cerca da resposta ao degrau do circuito RLC série.

- Foi visto que o procedimento para determinação das expressões relativas à análise com reposta ao degrau ocorre de forma similar ao procedimento para resposta natural, no entanto, há a necessidade de incorporar o termo de regime. Observando o circuito RLC série alimentado por uma fonte de tensão e considerando a presença do resistor, temos que em regime todas as grandezas do mesmo tenderão para valores constantes, logo, o capacitor em regime se comportará como um circuito aberto e o indutor como um curto circuito. Dessa forma, teremos toda a tensão da fonte, vs, aplicada ao capacitor e a corrente no circuito igual a zero. Desta análise, infere-se os seguintes valores de regime:

  - vc∞=vs;

  - vR∞=0;

  - vL∞=0;

  - ic∞=0;

  - iR∞=0;

  - iL∞=0;

Estes serão os valores de regime a serem acrescentados as expressões das respectivas grandezas;

- No caso em que o resistor não estiver presente no circuito, como já discutido, o circuito apresentará uma resposta subamortecida com oscilação permanente. Neste caso, não haverá um valor de regime constante para as grandezas do circuito e sim um valor médio, em torno do qual as grandezas oscilarão. Para o caso em que o circuito RLC série é alimentado por uma fonte de tensão teremos os seguintes valores médios para as tensões e correntes do circuito:

  - vc=vs;

  - vR=0;

  - vL=0;

  - ic=0;

  - iR=0;

  - iL=0;

Uma regra simples que pode ser seguida para determinar o valor médio das grandezas quando a reposta é subamortecida com oscilação permanente é verificar quais seriam os valores de regime das grandezas se o resistor estivesse inserido no circuito. Esses valores encontrados serão os valores médios apresentados pelas grandezas na resposta subamortecida com oscilação permanente. Os valores médios serão os valores de regime a serem acrescentados as respectivas equações das grandezas.

## Aplicação do método da Superposição a circuitos de 1a e 2a ordem

Nas seções anteriores foram apresentadas as expressões que podem representar o comportamento temporal de correntes e/ou tensões em circuitos de 1a e 2a ordem. Em todos os casos analisados, para fins de desenvolvimento das expressões, foram utilizados circuitos alimentados com apenas uma fonte independente, de corrente ou tensão. Esta estrutura com apenas uma fonte não se coloca como uma regra, sendo que é possível ter circuitos de 1a e 2a ordem, com as estruturas apresentadas anteriormente e para as quais as equações desenvolvidas são válidas, alimentados com mais de uma fonte independente, inclusive com fontes de tipos diferentes (corrente e tensão).

Quando o circuito a ser analisado apresenta mais de uma fonte a sua analise pode ser realizada considerando a ação conjunta de todas as fontes, mas também, a partir do método da superposição, é possível analisar circuitos lineares invariantes no tempo considerando a ação isolada de cada fonte de alimentação e por fim, realizando a soma das componentes das grandezas calculadas. Como os circuitos de 1a e 2a ordem atendem aos requisitos de linearidade e invariância no tempo (componentes não alteram suas características ao longo do tempo), então a aplicação do método da superposição é possível na análise desses circuitos.

Ao usar o método da superposição na análise dos circuitos de 1a e 2a ordem deve-se atentar para o fato de que as condições iniciais de capacitores e/ou indutores só podem ser consideradas uma única vez ao desmembrar a análise em várias sub-análises, de acordo com o número de fontes existentes no circuito. Para explicitar o fato acima mencionado, bem como a aplicação do método da superposição aos circuitos de 1a e 2a ordem, considere o circuito exemplo a seguir.

A tensão inicial do capacitor é 5V e a corrente inicial do indutor é 1A, com os sentidos e polaridades indicadas na figura.

Veremos que o circuito poderá ser analisado como um circuito RLC paralelo.

Aplicando o método da superposição e realizando a análise do circuito considerando inicialmente apenas a ação da fonte de corrente de 2A, temos o seguinte circuito após eliminar a fonte de tensão (curto-circuito dos terminais da fonte de tensão).

Trata-se de analisar a resposta ao degrau de um circuito RLC paralelo, alimentando por uma fonte de corrente de 2A. Para este caso, considerando que nos interessa determinar a expressão da tensão vc(t), devemos verificar o tipo de resposta transitória do circuito a partir dos valores de R, L e C.

Para o circuito RLC paralelo, temos que : α=12Rc e ω0=1Lc. Para os valores de R, L e C do circuito, temos que α=12∙0.05∙1=10 e ω0=10.01∙1=10. Portanto, trata-se de uma resposta criticamente amortecida, logo, uma expressão para vc(t), será:

vct=D1te-αt+D2e-αt+vc(∞)

Para o circuito em questão, sabendo que no regime o indutor se comportará como um curto-circuito e o capacitor se comportará como um circuito aberto, temos que vc∞=0, assim, vct=D1te-αt+D2e-αt. Para determinação de D1 e D2 devemos considerar as condições iniciais do capacitor e indutor. Neste ponto, caso consideremos as duas condições iniciais, tensão inicial do capacitor e corrente do indutor, para a determinação da componente de vct, quando apenas a fonte de corrente de 2A está atuando no circuito, quando formos determinar a componente de vct, quando apenas a fonte de tensão de 2V estiver atuando no circuito, as condições iniciais, tensão do capacitor e corrente do indutor, deverão ser consideradas nulas, caso contrário, a ação dessas condições iniciais estariam sendo consideradas duas vezes. Considerando as condições iniciais na determinação da componente de vct, para a fonte de corrente, temos:

vc0=D1∙0∙e-α0+D2e-α0= D2=5.

dvc0dt=-αD10e-α0+D1e-α0-αD2e-α0=D1-αD2=1C2-il-vc0R

dvc0dt=D1-αD2=2-1-100=-99     =>    D1-10∙5=-99, então D1=-49

Assim

vct=-49te-10t+5e-10t. Essa componente deverá ser somada a componente da tensão vct, resultante da ação da fonte de tensão de 2V. Na determinação dessa componente os valores iniciais de tensão do capacitor e corrente do indutor não mais serão considerados, haja visto os mesmos já terem sido considerados na determinação da componente acima calculada.

Aplicando o método da superposição e realizando a análise do circuito considerando  a ação da fonte de tensão de 2V, temos o seguinte circuito após eliminar a fonte de corrente (abertura dos terminais da fonte de corrente).

Para deixar o circuito no formato dos componentes em paralelo, pode ser realizada uma transformação de fontes, substituindo a fonte de tensão de 2V, em série com o resistor R, por uma fonte de corrente de 40A, em paralelo com o resistor R. Esse circuito é apresentando ao lado, abaixo do circuito original. A partir do resultado anterior, podemos determinar que vc'(t)=D1'te-αt+D2'e-αt, onde:

vc'0=D1'0e-α0+D2'e-α0=D2'=0, e

dvc0dt=D1-αD2=40     =>    D1-10∙0=40, então D1=40, então,

vc't=40te-10t.

A expressão completa de vc(t), será: vct=-49te-10t+5e-10t+40te-10t, então vct=-9te-10t+5e-10t

## Fator de Qualidade (Q)

Por definição: Q=ω02α

Circuito RLC paralelo: Q=RLc

Circuito RLC Série: Q=LcR

O fator de qualidade indica o nível de amortecimento de um circuito RLC, quanto menor o amortecimento maior o valor de Q, no limite, quando o amortecimento →0, Q→∞.

O fator de qualidade também pode ser interpretado em termos de energia. Nesta interpretação, o fator de qualidade representa a relação entre a energia que é transferida de um elemento armazenador para outro (capacitor→indutor e vice-versa) e a energia que é dissipada nesta transferência. Como o tempo de observação é o mesmo, a relação pode ser dada em termos da potência reativa, que representa a energia transferida e a potência média ativa, que representa a energia dissipada. Quanto menor o valor da potência dissipada para um mesmo valor de potência reativa, maior o fator Q.

Q=Potência reativaPotência ativa média

## Função Degrau {u(t)}

Função degrau (transição em t=0):

ft=kut=0, t<0

ft=kut=k, t>0

observe que não é definido o valor em t=0

Função degrau unitário

ut=0, t<0

ut=1, t>0

Considere o gráfico da função f(t) indicado abaixo. Esta função é denominada de função degrau, a qual se caracteriza por uma transição (descontinuidade da curva) em um dado instante t. No caso indicado no gráfico, a transição ocorre em t=0. Caso o valor de k seja igual a 1, então a função recebe a denominação de função degrau unitário, sendo representada por u(t).

Função degrau (transição em t=0):

ft=kut=0, t<ϵ-

ft=kut=k, t>ϵ+

ft=k0,5+t2ϵ

OBS: A função degrau não é definida em t=0, no entanto, sob determinadas condições, pode-se definir a mesma entre os instantes ϵ- e ϵ+, com ϵ→0, como uma função linear.

A função degr	au pode apresentar instantes de transição diferentes de t=0, neste caso, as mesmas são representadas graficamente nas formas indicadas a seguir.

Para a função degrau representada no gráfico (a), temos:

ft=kut-a=0, t<a

ft=kut-a=k, t>a

Para a função degrau representada no gráfico (b), temos:

ft=kua-t=k, t<a

ft=kua-t=0, t>a

Observe que a função degrau, quer seja representada pelo gráfico (a), quer seja representada pelo gráfico (b), apresentará valor ≠0 sempre que o seu argumento, t-a ou a-t for >0.

As funções degrau podem ser usadas para representar funções pulso, como será exemplificado a seguir. Considere a função f(t), cuja representação gráfica é apresentada a seguir

Pode ser mostrado que a função pulso f(t) pode ser representada pela soma das seguintes funções degrau:

u1t=3ut--3=3u(t+3);

u2t=6u(t-1);

u3t=5ut-4;

u4t=2ut-5, sendo

ft=u1t-u2t+u3t-u4(t)

ft=3ut+3-6ut-1+5ut-4-2u(t-5)

A função pulso g(t) pode ser representada pela soma das seguintes funções degrau:

u1t=3u1-t;

u2t=3u(t-1);

u3t=5ut-4;

u4t=2ut-5, sendo

gt=u1t-u2t+u3t-u4(t)

gt=3u1-t-3ut-1+5ut-4-2u(t-5)

## Função Impulso {δ(t)}

# Definição:

-∞∞kδtdt=k, δt=0 para t≠0 (função impulso na origem). Quando o calculo da integral tende a 1, ou seja, k=1, a função impulso é denominada função impulso unitário. Quando a área não é unitária, a constante “k” é denominada intensidade da função impulso.

Para um impulso fora da origem, temos ft=kδt-a=k, para t=a0, para t≠a.

Características da função impulso:

- Amplitude infinita;

- Duração zero;

- Área constante.

Considere que o capacitor C1 possui uma carga aramzenada, de modo que a sua tensão inicial vc10=v0. Da análise de circuitos de 1a ordem anteriormente apresentada, temos que a expressão de corrente para o referido circuito será:

it=irt=-ict=v0Re-tτ, onde τ=RCeq, sendo que Ceq=C1C2C1+C2.

OBS: Apesar de fisicamente não existir esta função na natureza, na forma exata da sua definição, alguns eventos como uma descarga elétrica (raio) e eventos gerados pela comutação em circuitos elétricos (abertura dos pólos de uma disjuntor, ou abertura de elo fusível – canela), aproximam-se do comportamento da função impulso. Para exemplificar a afirmação anterior, considere um circuito RC formado por dois capacitores,um resistor e uma chave, todos ligados em série, como mostrado no circuito abaixo.

Agora, considere o comportamento da corrente na medida em que o valor de R tende a zero, para isso, usemos a representação gráfica da expressão da corrente determinada acima.

No gráfico ao lado, considerando a tensão inicial vc10=v0, foram traçadas duas curvas de corrente variando-se o valor do resistor R, onde o resistor R1 é maior que o resistor R2. Observa-se a partir do gráfico que o valor inicial da corrente cresce na medida que o resistor diminui. Também pode ser observado que o tempo que a corrente leva para atingir o seu valor de regime, 0A, diminui. Isso pode ser comprovado pelo fato de que a constante de tempo do circuito diminui com a diminuição de R.

Avaliando o comportamento da corrente do circuito RC acima, quando o resistor tende para zero, será observado que a mesma terá um comportamento impulsivo, ou seja, a corrente será uma função impulso. Para comprovar essa afirmação, a função de i(t) terá que satisfazer as três condições listadas para uma função impulso de forma simultânea.

- Condição 1 – Amplitude infinita

Observando a expressão de i(t)=v0Re-tRCeq, percebe-se que se R→0, então i(0)→∞;

- Condição 2 – Duração tende a zero

Observando a constante de tempo da curva i(t), dado por τ=RCeq, percebe-se que se R→0, então τ→0;

- Condição 3 – Área constante

Integrando a expressão de i(t)=v0Re-tRCeq, no intervalo -∞<t<∞, temos:

-∞∞ixdx=0-∞v0Re-xRCeqdx=v0R∙-RCeq∙e-xRCeq0-∞

=-v0Ceq0-1=v0Ceq

Observa-se que a integral é constante e independe do termo que tende a zer, neste caso, o valor de R. Assim, confirma-se o comportamento impulsivo da corrente no circuito RC, resposta natural, quando não há o resistor. Esse comportamento impulsivo da corrente, faz com que a tensão nos dois capacitores varie na forma de um degrau, como será explicado mais adiante.

Representação da função impulso: (a) na origem e (b) deslocada da origem:

OBS: A função impulso pode ser considerada a derivada da função degrau no instante da transição.

# Propriedade de Filtragem

Considere uma função f(t) contínua no intervalo -∞<t<∞, então

-∞∞ftδt-adt=f(a)

Demonstração:

-∞∞ftδt-adt=a-ϵa+ϵftδt-adt

em t=a, f(t)→f(a), logo

a-ϵa+ϵftδt-adt=a-ϵa+ϵfaδt-adt=f(a)a-ϵa+ϵδt-adt=f(a)

## Transformada de Laplace

Através da Transformada de Laplace será possível representar sistemas de equações diferenciais no domínio do tempo em sistemas de equações algébricas no domínio “S” (domínio da freqüência, visto que S tem unidade de 1t.

Definição da Transformada de Laplace

Fs=Lf(t)=0∞f(t)e-stdt1

Como o expoente de e deve ser adimensional, então s=1t (freqüência)

Obs:

- A integral da transformada de Laplace é imprópria (limite superior →∞), logo, nem todas as funções f(t) possuem uma transformada de Laplace;

- Como o limite inferior é zero, o comportamento de f(t0 para t<0 é ignorado (transformada de Laplace unilateral);

- Se f(t) apresenta uma descontinuidade em t=0 e se esta descontinuidade não for uma função Impulso, δ(t), então 0-0+f(t)e-stdt=0 ⇒ 0-∞f(t)e-stdt= 0+∞f(t)e-stdt.

# Transformadas Funcionais

- Transformada de Laplace da função degrau {u(t)}

Lu(t)=0-∞1e-stdt=-e-sts0-∞=-0s-1s=1s

- Transformada de Laplace da função exponencial {e-at}

Le-at=0-∞e-ate-stdt=0-∞e-t(s+a)dt=-e-t(s+a)s+a0-∞=-0s+a-1s+a=1s+a

- Transformada de Laplace da função impulso unitário {δ(t)}

Lδ(t)=0-∞δ(t)e-stdt=0-0+δ(t)e-s0dt=e-s00-0+δ(t)dt=1

ft→δt, quando ϵ→0

Lf'(t)=limϵ→0-ϵ0-1ϵ2e-stdt+0++ϵ-1ϵ2e-stdt

=limϵ→0esϵ+e-sϵ-2sϵ2,

Aplica-se a regra de l’Hôpital duas vezes para remover indeterminações do tipo 00.

=limϵ→0sesϵ-se-sϵ2sϵ,

=limϵ→0s2esϵ+s2e-sϵ2s = s

Transformada de Laplace da derivada primeira da função impulso unitário {δ'(t)}

# Transformadas Operacionais

- Multiplicação por uma constante

Considere a função f(t), cuja transformada de Laplace é dada por Lf(t)=F(s), então Lkf(t)=kF(s);

- Adição

Considere as funções f1(t) e f2(t), cujas transformadas de Laplace são dadas por Lf1(t)=F1(s) e Lf2(t)=F2(s), então Lk1f1t+k2f2t=k1F1s+k1 içta por sformada de Laplace ça derivada da funçao  a funçrcuito RC, resposta natural, quando n2F2s. De forma geral Li=1nkifi(t)=i=1nkiFi(s)

- Derivada

Seja Lf(t)=F(s) e f(0-) o valor inicial de f(t), então Lf'(t)=sFs-f(0-). Para derivadas de ordem superior considere que gt=f'(t), então Lg'(t)=Lf''(t)=sGs-g(0-), mas

Gs=Lf't=sFs-f(0-), logo

Lf''t=ssFs-f(0-)-g0-=s2Fs-sf0--g0-

Lf''t=s2Fs-sf0--f'0-

Como regral geral, temos: Ldnf(t)dtn=snFs-sn-1f0--sn-2df(0-)dt-sn-3d2f(t)dt2-…-dn-1f(t)dtn-1.

- Integração

Seja Lft=Fs, então L0-tfxdx=0-∞0-tfxdxe-stdt . Realizando a Integral por partes, temos:

L0-tfxdx=-e-∞s0-tfxdx0-∞+0-∞e-stsftdt

=-e-∞s0-∞fxdx-1s0-0-fxdx+1s0-∞fte-stdt= 1sF(s)

- Deslocamento em S

Seja Lft=Fs, então Le-atf(t)=F(s+a).

Le-atf(t)=0-∞e-atf(t)e-stdt=0-∞f(t)e-t(s+a)dt=0-∞f(t)e-s'tdt=Fs'=F(s+a)

- Mudança de escala

Seja Lft=Fs, então Lf(at)=1aF(sa), para a>0

## Componentes básicos no domínio S

# Representação do resistor no domínio S

A partir da expressão de Vs, determinada acima, observa-se que o resistor é representada no domínio “S” da mesma forma como é representado no domínio “t”.

No domínio “t” a relação entre a corrente e a tensão em um resistor é dada pela lei de Ohm, podendo ser expressa por: vt=R∙i(t), onde R é uma constante. Considere que Lvt=Vs e que Lit=Is. Aplicando as transformadas operacionais de Laplace a expressão de v(t), temos: Lvt=LRi(t)=RIs. Então Vs=RIs ou Is=V(s)R.

# Representação do indutor no domínio S

No domínio “t” a relação entre a corrente e a tensão em um indutor é dada pela expressão: vt=L∙di(t)dt, onde L é uma constante. Considere que Lvt=Vs e que Lit=Is. Aplicando as transformadas operacionais de Laplace a expressão de v(t), temos: Lvt=LL∙di(t)dt=LsIs-i(0-). Então Vs=LsIs-i(0-), onde i(0-) é a corrente inicial no indutor.

A partir da expressão de Vs, podemos determinar uma expressão para I(s), dada por: Is=V(s)sL+i(0-)s. As expressões de V(s) e I(s) definem os dois modelos que podem ser utilizados para representação do indutor no domínio “S”. A partir da expressão de V(s) o indutor é representado por uma componente de resistência sL em série com uma fonte de tensão Li(0-), cuja polaridade é contrária a polaridade da tensão de referência do indutor (polaridade observada no circuito original em “t”).

A partir da expressão de I(s) o indutor é representado por uma componente de resistência sL em paralelo com uma fonte de corrente i(0-)s, cujo sentido da corrente está em concordância com o sentido da corrente de referência do indutor (sentido de corrente observada no circuito original em “t”). Observe que a mudança de uma representação para a outra pode ser feita aplicando o conceito de transformação de fontes, visto para os circuitos resistivos. Neste caso do indutor representado em “S”, o resistor é o elemento sL.

# Representação do capacitor no domínio S

No domínio “t” a relação entre a corrente e a tensão em um capacitor é dada pela expressão: it=C∙dv(t)dt, onde C é uma constante. Considere que Lvt=Vs e que Lit=Is. Aplicando as transformadas operacionais de Laplace a expressão de i(t), temos: Lit=LC∙dv(t)dt=CsVs-v(0-). Então Is=CsVs-v(0-), inde v0- é a tensão inicial no capacitor.

A partir da expressão de Is, podemos determinar uma expressão para V(s), dada por: Vs=I(s)sC+v(0-)s. As expressões de V(s) e I(s) definem os dois modelos que podem ser utilizados para representação do capacitor no domínio “S”. A partir da expressão de V(s) o capacitor é representado por uma componente de resistência 1sC em série com uma fonte de tensão v(0-)s, cuja polaridade esta em concordância com a polaridade da tensão de referência do capacitor (polaridade observada no circuito original em “t”).

A partir da expressão de I(s) o capacitor é representado por uma componente de resistência 1sC em paralelo com uma fonte de corrente Cv(0-), cujo sentido da corrente é contrário ao sentido da corrente de referência do capacitor (sentido de corrente observada no circuito original em “t”). Observe que a mudança de uma representação para a outra pode ser feita aplicando o conceito de transformação de fontes, visto para os circuitos resistivos. Neste caso do capacitor representado em “S”, o resistor é o elemento 1sC.

## Exemplos de aplicação da Transformada de Laplace na análise de circuitos.

#Resposta Natural – Circuito de 1a ordem RC

Considere o circuito abaixo, onde a tensão inicial do capacitor é vc0-=v0

Aplicando a transformação de Laplace aos componentes do circuito, obtem-se o circuito equivalente em “S”. Escrevendo a equação a partir da LKT para o circuito em “S”, temos:

v0s=IR1sC+RIR =>IR=v0s1sC+R=v0Rs+1RC

Cuja transformada inversa de Laplace é dada por:

iRt=v0Re-tRCu(t)

#Resposta ao Degrau – Circuito de 2a ordem RLC paralelo

Considere o circuito abaixo, onde a tensão inicial do capacitor e a corrente inicial do indutor são nulas.

Observe que na transformação da fonte de corrente is(t) para o domínio “S” a mesma foi considerada como tendo um comportamento de degrau u(t). Esse comportamento deve-se ao fato do circuito formado pelos componentes R, L e C, conectados em paralelo, ser excitado pela fonte apenas após a abertura da chave CH1, o que ocorre no instante t=0. No intervalo de -∞<t<0-, sobre o circuito não há atuação da fonte de corrente e no intervalo de 0+<t<∞, atua uma corrente de amplitude is, logo,  função que representa o comportamento da fonte de corrente para o circuito RLC paralelo é isu(t), cuja transformada de Laplace é dada por: isS.

Aplicando a análise nodal ao circuitos, obtém-se a seguinte equação:

iss=V(s)R+V(s)1sC+V(s)sL=sV(s)L+s2V(s)RLC+V(s)RsRL=>V(s)=isRLs2RLC+sL+R=isCs2+1RCs+1LC . Considerando que as raízes da equação do segundo grau do denominador sejam dadas por s1 e s2, temos que:

V(s)=isCs2+1RCs+1LC=isCs+s1(s+s2)

Expandindo a expressão de V em frações parciais teremos:

V(s)=isCs+s1(s+s2)=k1(s+s1)+k2(s+s2)

Cuja transformada inversa de Laplace é dada por:

vt=k1e-s1t+k2e-s2t

Se as raízes s1 e s2 forem reais distintas, teremos uma resposta superamortecida. Se as raízes forem complexas conjugadas, teremos uma resposta subamortecida. Para o caso de raízes reais idênticas a expressão de V(S) seria dada por:

Vs=isCs2+1RCs+1LC=isCs+sx2= k1(s+sx)2+k2(s+sx)

Cuja transformada inversa de Laplace é dada por:

vt=k1te-sxt+k2e-sxt, que representa uma resposta transitória criticamente amortecida. Para determinação do termo k1te-sxt foi usada a transformada de Laplace operacional:

- Derivada de primeira ordem em “S” - Ltf(t)=-dF(s)ds, onde Fs=Lft.

- Derivada de ordem “n” em “S” - Ltnf(t)=(-1)ndnF(s)dsn, onde Fs=Lft.

# Determinação de circuito equivalente Thévenin

Considere o circuito abaixo, cujo equivalente no domínio “S” é apresentado ao lado (tensão inicial do capacitor e corrente inicial do indutor foram consideradas nulas). Para o circuito em “S”, pede-se determinar o equivalente Thévenin visto dos terminais do capacitor. Observe que a fonte de tensão de amplitude vs, em função da comutação da chave CH1, apresenta-se para o circuito na forma de um degrau, dessa forma, sua representação em “S” será vss, como indicado no circuito.

Com os terminais do circuito onde o capacitor estava conectado abertos, não há circulação de corrente pelo resistor R2, logo, o mesmo não tem influência na tensão Vth(s). Esta será definida pelo divisor de tensão formado pelo resistor R1 e pela resistência equivalente do indutor sL. Assim, a expressão de Vth(s), será dada por:

Para a determinação da tensão equivalente Thévenin em “S” temos que desconectar o capacitor do circuito, deixando os pontos de conexão do mesmo abertos. Isso é mostrado no circuito abaixo.

Vths=sLvsssL+R1=vss+R1L. A expressão da tensão equivalente Thévenin no domínio do tempo será dada por: L-1Vth(s)=vse-tR1Lu(t).

Aplicando o método 1 para determinação da resistência equivalente Thévenin, devemos curto-circuitar a fonte de tensão. Dessa forma, obtém-se o circuito ao lado. Percebe-se que a resistência equivalente Thévenin, vista dos terminais de conexão do capacitor, será dada pela associação em paralelo do resistor R1 com a resistência equivalente do indutor em “S”, sL, e está resistência resultante, em série com o resistor R2.

Para a determinação da resistência equivalente Thévenin em “S” podemos aplicar o método 1, visto que no circuito há apenas fontes independentes (uma fonte de tensão) e resistências.

A expressão de Rths será dada por: Rths=(sL//R1)+R2=sLR1sL+R1+R2=sLR1+R2+R1R2sL+R1=R1+R2-R12sL+R1= R1+R2-R12Ls+R1L. A expressão da resistência equivalente Thévenin no domínio do tempo será dada por: L-1Rth(s)=R1+R2δt-R12Le-tR1Lu(t). Observe que como já havia sido salientado na explicação sobre o circuito equivalente Thévenin, a resistência equivalente Thévenin representa o comportamento do circuito em torno do ramo/componente que foi excluído do circuito original e não simplesmente uma resistência.

# Superposição em S

O uso do método da superposição na análise de circuitos contendo indutores e/ou capacitores, quando convertidos para o domínio “S”, segue o mesmo procedimento apresentado para os circuitos apenas resistivos. Deve ser observado, no entanto, que no caso dos circuitos com indutores e/ou capacitores, estes, ao serem convertidos para o domínio “S” podem dar origem a fontes de tensão e/ou corrente que também serão independentes. Assim, o número de fontes, cuja operação isolada deverá ser considerada ao aplicar o método da superposição, será igual a soma das fontes independentes com origem no circuito no domínio do tempo, mais as fontes originadas a partir das condições iniciais dos indutores e/ou capacitores quando o mesmo é representando no domínio “S”.

A tensão inicial do capacitor é 5V e a corrente inicial do indutor é 1A, com os sentidos e polaridades indicadas na figura.

Deve ser observado que tanto a fonte de tensão vg(t), como a fonte de corrente ig(t), não tiveram as suas respectivas funções definidas. As mesmas representam genericamente uma fonte de tensão e uma fonte de corrente que podem assumir qualquer função. Neste caso, quando as referidas fontes forem convertidas para o domínio “S”, serão usadas funções também genéricas em “S” para representar suas respectivas transformadas de Laplace. Assim, a representação do circuito em “S” é apresentada no circuito ao lado.

Para exemplificar o uso do método da superposição no domínio “S”, considere o circuito abaixo. Para fins de exemplificação, serão consideradas as seguintes condições iniciais para o indutor e capacitor:

No circuito equivalente no domínio “S”, mostrado acima, o indutor foi representado pelo seu equivalente com fonte de corrente em paralelo com a resistência equivalente do indutor sL e o capacitor foi representado pelo seu equivalente com fonte de tensão em série com a resistência equivalente do capacitor 1sC.

Considere que fosse desejado determinar a expressão da corrente IR, aplicando o princípio da superposição, teríamos 4 componentes para a grandeza IR, determinadas para cada um dos 4 circuitos apresentados a seguir, onde apenas uma fonte independente, em “S”, atua por vez.

## Expansão em Frações Parciais

Determinação da transformada inversa de Laplace de uma função racional (própria ou  imprópria), dada por:

Fs=N(s)D(S)=ansn+an-1sn-1+an-2sn-2+ ∙∙∙+a1s+a0bmsm+bm-1sm-1+bm-2sm-2+ ∙∙∙+b1s+b0,

onde “a” e “b” são constantes reais e “m” e “n” são números inteiros positivos. Para uma função racional própria, temos que m>n. Para uma função racional imprópria, temos que m≤n.

# Caso 1 – Função racional própria com raízes reais e distintas de D(S)

- Há uma fração do tipo kxs+sxpara cada raiz sx do polinômio D(S);

- O coeficiente kx de cada fração é obtido multiplicando os membros da identidade N(s)D(s)=kns+sn+kn-1s+sn-1+∙∙∙+k1s+s1 pelo termo (s+sx) da fração cujo kx está sendo determinado;

- Na sequência o valor dos dois membros da igualdade são determinados, substituindo o termo “s” pelo valor da raiz do denominador da fração cujo kx está sendo determinado.

Exemplo: Considere a função Fs=96s+5(s+12)ss+8(s+6). Trata-se de uma função racional própria cujas raízes do denominador da expressão são todas distintas. Assim, F(s) poderá ser representada por: Fs=k1s+k2(s+8)+k3(s+6).

- Determinação de k1:

Multiplicando 96s+5(s+12)ss+8(s+6)=k1s+k2(s+8)+k3(s+6), por s, temos

96s+5(s+12)s+8(s+6)=k1+sk2(s+8)+sk3(s+6). Substituindo na identidade s=0, temos

960+50+120+80+6=k1+0k20+8+0k30+6  => 9651286=k1. Logo, k1=120

- Determinação de k2:

Multiplicando 96s+5(s+12)ss+8(s+6)=k1s+k2(s+8)+k3(s+6), por (s+8), temos

96s+5(s+12)s(s+6)=(s+8)k1s+k2+(s+8)k3(s+6). Substituindo na identidade s=-8, temos

96-8+5-8+12-8-8+6=(-8+8)k1-8+k2+(-8+8)k3(-8+6)  => 96-34-8-2=k2. Logo, k2=-72

- Determinação de k3:

Multiplicando 96s+5(s+12)ss+8(s+6)=k1s+k2(s+8)+k3(s+6), por (s+6), temos

96s+5(s+12)s(s+8)=(s+6)k1s+(s+6)k2(s+8)+k3. Substituindo na identidade s=-6, temos

96-6+5-6+12-6-6+8=(-6+6)k1-6+(-6+6)k3(-6+8)k2+k3  => 96-16-62=k3. Logo, k3=48

Conclui-se que Fs=96s+5(s+12)ss+8(s+6), pode ser representada por Fs=120s-72(s+8)+48(s+6). A transformada inversa de Laplace de F(S) será dada por: L-1F(s)=120-72e-8t+48e-6tu(t).

# Caso 2 – Função racional própria com raízes complexas e distintas de D(S)

- Mesmo procedimento para raízes reais e distintas (operando com números complexos).

Exemplo: Considere a função Fs=100(s+3)s+6(s2+6s+25). Trata-se de uma função racional própria cujas raízes do denominador da expressão são todas distintas. Assim, F(s) poderá ser representada por: Fs=k1(s+6)+k2(s+3-4j)+k3(s+3+4j).

- Determinação de k1:

Multiplicando 100(s+3)s+6(s2+6s+25)=k1(s+6)+k2(s+3-4j)+k3(s+3+4j), por (s+6), temos

100(s+3)(s2+6s+25)=k1+k2(s+6)(s+3-4j)+k3(s+6)(s+3+4j). Substituindo na identidade s=-6, temos

100(-6+3)(-62-36+25)=k1+k2(-6+6)(-6+3-4j)+k3(-6+6)(-6+3+4j)  => 100(-3)(25)=k1. Logo, k1=-12

- Determinação de k2:

Multiplicando 100(s+3)s+6(s2+6s+25)=k1(s+6)+k2(s+3-4j)+k3(s+3+4j), por (s+3-4j), temos

100(s+3)s+6(s+3+4j)=k1(s+3-4j)(s+6)+k2+k3(s+3-4j)(s+3+4j). Substituindo na identidade s=-3+4j, temos

100(-3+4j+3)-3+4j+6(-3+4j+3+4j)=k1(-3+4j+3-4j)(-3+4j+6)+k2+k3(-3+4j+3-4j)(s+3+4j)  => 100(4j)3+4j(8j)=k2. Logo, k2=400j-32+24j=6-8j.

- Determinação de k3:

Multiplicando 100(s+3)s+6(s2+6s+25)=k1(s+6)+k2(s+3-4j)+k3(s+3+4j), por (s+3+4j), temos

100(s+3)s+6(s+3-4j)=k1(s+3+4j)(s+6)+k2(s+3+4j)(s+3-4j)+k3. Substituindo na identidade s=-3-4j, temos

100(-3-4j+3)-3-4j+6(-3-4j+3-4j)=k1(-3-4j+3+4j)(-3-4j+6)+k2(-3-4j+3+4j)(-3-4j+3-4j)+k3  => 100(-4j)3-4j(-8j)=k3. Logo, k3=-400j-32-24j=6+8j.

Observe que K2 e K3 são complexos conjugados. Esse resultado será observado no calculo dos coeficientes Kx de frações que são complexas conjugadas, como no caso do exemplo. Outra observação a ser destacada é que sempre que o circuito for fisicamente realizável, as raízes complexas serão conjugadas.

Conclui-se que Fs=100(s+3)s+6(s2+6s+25), pode ser representada por Fs=-12s+6+(6-8j)(s+3-4j)+(6+8j)(s+3+4j). A transformada inversa de Laplace de F(S) será dada por: L-1F(s)=-12e-6t+6-8je-t(3-4j)+(6+8j)e-t(3+4j)u(t). Desenvolvendo-se a expressão em t, temos: ft=-12e-6t+12e-3tcos4t+16e-3tsen4tut.

# Caso 3 – Função racional própria com raízes reais repetidas de D(S)

- Para cada raiz do denominador s+sxr que tenha multiplicidade “r”, haverá igual número de frações, dados por krs+sxr+kr-1s+sxr-1+∙∙∙+k1(s+sx);

- Para obter o coeficiente kr da fração com raiz de multiplicidade “r”, deve-se multiplicar a identidade N(s)D(s)=kns+sn+kn-1s+sn-1+∙∙∙+krs+sxr+kr-1s+sxr-1+∙∙∙+k1(s+sx)+∙∙∙+kis+s1 pelo termo s+sxr;

- Na sequência o valor dos dois membros da igualdade são determinados, substituindo o termo “s” pelo valor da raiz de multiplicidade “r”;

- Os outros “r-1” coeficientes das frações da raiz de multiplicidade “r” são determinados derivando-se a equação obtida no passo (b) de forma recorrente, ou seja, para determinar o kr-1, deriva-se a expressão obtida no passo (b). Para determinar o kr-2, deriva-se a expressão obtida no passo (b) duas vezes e assim sucessivamente;

- Após a determinação da derivada, o valor da raiz de multiplicidade “r” é substituída na expressão da derivada da identidade.

Exemplo: Considere a função Fs=100(s+25)ss+53. Trata-se de uma função racional própria, que apresenta no denominador raízes reais repetidas. Assim, F(s) poderá ser representada por: Fs=k1s+k2(s+5)3+k3(s+5)2+k4(s+5).

- Determinação de k1:

Multiplicando 100(s+25)ss+53=k1s+k2(s+5)3+k3(s+5)2+k4(s+5), por s, temos

100(s+25)s+53=k1+sk2(s+5)3+sk3(s+5)2+sk4(s+5). Substituindo na identidade s=0, temos

100(0+25)0+53=k1+0k2(0+5)3+0k3(0+5)2+0k4(0+5)  => 10025125=k1. Logo, k1=20

- Determinação de k2:

Multiplicando 100(s+25)ss+53=k1s+k2(s+5)3+k3(s+5)2+k4(s+5), por (s+5)3, temos

100(s+25)s=k1(s+5)3s+k2+(s+5)k3+s+52k4. Substituindo na identidade s = -5, temos

100(-5+25)-5=k1(-5+5)3-5+k2+(-5+5)k3+-5+52k4  => 10020-5=k2. Logo, k2=-400

- Determinação de k3:

Multiplicando 100(s+25)ss+53=k1s+k2(s+5)3+k3(s+5)2+k4(s+5), por (s+5)3, temos

100(s+25)s=k1(s+5)3s+k2+(s+5)k3+s+52k4. Calculando a derivada primeira da identidade em relação a “s”, temos

-100(s+25)s2+100s=-k1(s+5)3s2+3k1(s+5)2s+0+k3+2(s+5)k4. Substituindo na derivada da identidade s = -5, temos

-100(-5+25)(-5)2+100-5=-k1(-5+5)3(-5)2+3k1(-5+5)2-5+0+k3+2(-5+5)k4 => -1002025-20=k3. Logo, k3=-100

- Determinação de k4:

Multiplicando 100(s+25)ss+53=k1s+k2(s+5)3+k3(s+5)2+k4(s+5), por (s+5)3, temos

100(s+25)s=k1(s+5)3s+k2+(s+5)k3+s+52k4. Calculando a derivada segunda da identidade em relação a “s”, temos

Derivada primeira: -100(s+25)s2+100s=-k1(s+5)3s2+3k1(s+5)2s+0+k3+2(s+5)k4;

Derivada segunda: -100s2+200s+25s3-100s2=-3k1s+52s2+2k1s+53s3+6k1(s+5)s-3k1(s+5)2s2+0+2k4. Substituindo na derivada segunda da identidade s=-5, temos

-100(-5)2+200-5+25(-5)3-100(-5)2=-3k1-5+52(-5)2+2k1-5+53(-5)3+6k1(-5+5)-5-3k1(-5+5)2(-5)2+0+2k4=> -10025+20020-125-10025=2k4. Logo, k4=-20

Conclui-se que Fs=100(s+25)ss+53, pode ser representada por Fs=20s+-400(s+5)3+-100(s+5)2+-20(s+5). A transformada inversa de Laplace de F(S) será dada por: L-1F(s)=20-200t2e-5t-100te-5t-20e-5tu(t).

# Caso 4 – Função racional própria com raízes complexas repetidas de D(S)

- Mesmo procedimento para raízes reais repetidas (operando com números complexos).

Exemplo: Considere a função Fs=768s2+6s+252. Trata-se de uma função racional própria, que apresenta no denominador raízes complexas repetidas. Assim, F(s) poderá ser representada por: Fs=k1(s+3-4j)2+k2(s+3-4j)+k1*(s+3+4j)2+k2*(s+3+4j).

- Determinação de k1:

Multiplicando 768s2+6s+252=k1(s+3-4j)2+k2(s+3-4j)+k1*(s+3+4j)2+k2*(s+3+4j), por (s+3-4j)2, temos

768(s+3+4j)2=k1+k2(s+3-4j)+k1*(s+3-4j)2(s+3+4j)2+k2*(s+3-4j)2(s+3+4j). Substituindo na identidade s=-3+4j, temos

768(-3+4j+3+4j)2=k1+k2(-3+4j+3-4j)+k1*(-3+4j+3-4j)2(-3+4j+3+4j)2+k2*(-3+4j+3-4j)2(-3+4j+3+4j)  => 768(8j)2=k1. Logo, k1=-12

- Determinação de k2:

Multiplicando 768s2+6s+252=k1(s+3-4j)2+k2(s+3-4j)+k1*(s+3+4j)2+k2*(s+3+4j), por (s+3-4j)2, temos

768(s+3+4j)2=k1+k2(s+3-4j)+k1*(s+3-4j)2(s+3+4j)2+k2*(s+3-4j)2(s+3+4j). Calculando a derivada primeira da identidade em relação a “s”, temos

-2∙768(s+3+4j)3=0+k2+2k1*(s+3-4j)(s+3+4j)2-2k1*(s+3-4j)2(s+3+4j)3+2k2*(s+3-4j)(s+3+4j)-k2*(s+3-4j)2(s+3+4j)2.

Substituindo s=-3+4j, temos

-1536(-3+4j+3+4j)3=0+k2+2k1*(-3+4j+3-4j)(-3+4j+3+4j)2-2k1*(-3+4j+3-4j)2(-3+4j+3+4j)3+2k2*(-3+4j+3-4j)(-3+4j+3+4j)-k2*(-3+4j+3-4j)2(-3+4j+3+4j)2  => -1536(8j)3=k2. Logo, k2=-3j

Os coeficientes k1* e k2* são conjugados complexos dos coeficientes k1 e k2, portanto k1*=-12 e k2*=3j. Conclui-se que Fs=768s2+6s+252, pode ser representada por Fs=-12(s+3-4j)2+-3j(s+3-4j)+-12(s+3+4j)2+3j(s+3+4j). A transformada inversa de Laplace de F(S) será dada por: L-1F(s)=-12te-t(3-4j)-3je-t(3-4j)-12te-t(3+4j)+3je-t(3+4j)u(t). Desenvolvendo a expressão em “t”, temos ft=-24te-3tcos4t+6e-3tsen4tu(t).

# Caso 5 – Função racional imprópria

- Divide-se o numerador pelo denominador até que o resto da divisão seja uma função racional própria;

- Para a função racional própria obtida aplica-se um dos procedimentos anteriormente descritos de acordo com as raízes do denominador da identidade Resto(s)D(s).

Exemplo: Considere a função Fs=s4+13s3+66s2+200s+300(s2+9s+20). Trata-se de uma função racional imprópria, logo, devemos proceder a divisão do numerador da função pelo seu denominador. O quociente da divisão gera a função s2+4s+10 e um resto 30s+100, portanto, Fs=s2+4s+10+30s+100(s2+9s+20)= s2+4s+10+k1(s+4)+k2(s+5).

- Determinação de k1:

Multiplicando 30s+100(s2+9s+20)=k1(s+4)+k2(s+5), por (s+4), temos

30s+100(s+5)=k1+k2(s+4)(s+5). Substituindo na identidade s=-4, temos

30(-4)+100(-4+5)=k1+k2(-4+4)(-4+5)  => -120+1001=k1. Logo, k1=-20

- Determinação de k2:

Multiplicando 30s+100(s2+9s+20)=k1(s+4)+k2(s+5), por (s+5), temos

30s+100(s+4)=k1(s+5)(s+4)+k2. Substituindo na identidade s=-5, temos

30(-5)+100(-5+4)=k1(-5+5)(-5+4)+k2  => -150+100-1=k2. Logo, k2=50

Conclui-se que Fs=s4+13s3+66s2+200s+300(s2+9s+20), pode ser representada por Fs=s2+4s+10-20(s+4)+50(s+5). A transformada inversa de Laplace de F(S) será dada por: L-1F(s)=d2δ(t)dt2+4dδ(t)dt+10δt-20e-4t-50e-5tu(t).

## Teorema do valor Inicial e Final

A partir dos teoremas do valor inicial e final é possível determinar o valor de uma dada função f(t), para t=0 e o seu valor de regime (t→∞) usando a transformada de Laplace da função f(t). Com os teoremas que serão apresentados a seguir, é possível realizar a análise de circuitos no domínio “S” e a partir das expressões determinadas nesse domínio, avaliar o comportamento inicial e de regime das grandezas cujas expressões foram determinadas, sem a necessidade de calcular a transformada inversa de Laplace dessas expressões.

# Teorema do valor inicial

limt→0+f(t)=lims→∞sF(s)

A aplicação do teorema do valor inicial não pode ser aplicado a funções f(t) que apresentem uma função impulso na origem. Para verificar se a função f(t) apresenta um impulso na origem a partir da respectiva transformada de Laplace, ou seja, a partir da FS=Lft, deve-se avaliar se a função FS possui algum termo constante, caso sim, isso indica que a função apresenta um impulso na origem.

O cálculo do limite do teorema do valor inicial, quando a função f(t) possui um impulso na origem, tenderá para infinito, ou seja, não é determinado.

Demonstração:

Ldftdt=sFs-f0-=0-∞dftdte-stdt

lims→∞sFs-f(0-)=lims→∞0-∞df(t)dte-stdt= lims→∞0-0+df(t)dte0dt+0+∞df(t)dte-stdt

Quando s→∞, df(t)dte-st→0, logo 0+∞df(t)dte-stdt=0, assim

lims→∞0-∞df(t)dte-stdt= 0-0+df(t)=f0+-f(0-)

como

lims→∞sFs-f(0-)=lims→∞0-∞df(t)dte-stdt=f0+-f(0-)

e f(0-) é independente de s, então

lims→∞sFs-f(0-)=lims→∞sF(s)-f(0-)=f0+-f(0-)

assim

lims→∞sF(s)=f0+=limt→0+f(t)

# Teorema do valor final

limt→∞f(t)=lims→0sF(s)

O teorema do valor final não pode ser aplicado a funções Fs=N(s)D(s) cujas raízes de D(s) estejam localizadas no semi-plano esquerdo do plano complexo em S. A função F(s), no entanto, poderá apresentar uma única raiz na origem do plano S. Caso F(s) seja uma função racional própria e D(s) seja uma função de segunda ordem, se D(s) apresentar uma raiz complexa conjugada com parte real nula, o cálculo realizado a partir do teorema do valor final para está função racional resultará no valor médio de regime da função, visto que, no caso em tela, a função apresentará oscilação permanente em regime.

Demonstração:

Ldftdt=sFs-f0-=0-∞dftdte-stdt

lims→0sFs-f(0-)=lims→00-∞df(t)dte-stdt= lims→00+∞df(t)dte0dt=limt→∞0+tdf(τ)dτdτ=

limt→∞0+tdf(τ)dτdτ=limt→∞ft-f(0-)= lims→0sF(s)-f(0-)

como f(0-) independe de t e s

limt→∞ft-f(0-)=limt→∞ft-f0-=  lims→0sFs-f0-

assim

lims→0sF(s)=limt→∞f(t)

## Função de Transferência

A função de transferência de um circuito representa a relação entre uma grandeza (ou conjunto de grandezas) de excitação do circuito e uma grandeza gerada a partir dessa excitação (ou conjunto de excitações), como por exemplo, uma corrente ou uma tensão em um ramo ou componente do circuito. A determinação da função de transferência ocorre EXCLUSIVAMENTE no domínio S e na sua determinação as condições iniciais daqueles componentes do circuito capazes de armazenar energia (indutores e/ou capacitores) devem, OBRIGATORIAMENTE, ser desprezadas.

A função de transferência de um circuito e/ou sistema, define o tipo de comportamento transitório que o mesmo apresentará, por exemplo, quando foram estudados os circuitos de 2a ordem foram identificados três tipos de comportamentos transitórios: i)super-amortecido, ii) criticamente amortecido e iii) sub-amortecido. Também recordando o estudo dos circuitos de 2a ordem, verificou-se que o tipo de comportamento transitório dependia apenas dos valores dos componentes que compunham o circuito e não das condições iniciais de capacitores e/ou indutores. Assim, justifica-se o porque das condições iniciais dos componentes armazenadores de energia deverem ser desprezadas na determinação da função de transferência de um dado circuito ou sistema, esta deverá exprimir o comportamento do circuito ou sistema e não uma condição particular de operação, denotada por sua condição inicial.

A função de transferência é genericamente definida como sendo a razão entre uma saída e uma entrada, no domínio S, representada pela função:

Hs=Y(s)X(s)

onde, Y(s) representa a saída observada e X(s) representa a entrada de excitação (ou conjunto de entradas). As raízes do denominador da função Hs são denominados de Pólos de Hs. As raízes do numerador da função Hs são denominados de Zeros de Hs. Os Pólos de Hs determinam o tipo de comportamento transitório do circuito.

Para um dado circuito, pode ser determinado um conjunto de funções de transferência, bastando modificar a escolha da variável de saída a ser observada. Independente da variável de saída selecionada é possível mostrar que os Pólos de todas as funções de transferência obtidas serão os mesmos, reforçando o fato de que o comportamento transitório, definido pelos Pólos de Hs, é igual para todas as grandezas que venham a ser geradas pelo circuito/sistema. Outra condição que precisa ser salientada é que quando o circuito/sistema é excitado por mais de uma fonte de excitação, a componente Xs deverá representar o conjunto das excitações, assim, para determinação de Hs pode ser necessário o uso do método da superposição. Usando o método da superposição deverão ser determinadas as componentes de Hs considerando a atuação de cada fonte de excitação individualmente e então realizando a soma das componentes obtidas, calcular a expressão global de Hs.

# Localização de Pólos e Zeros de Hs

A partir da localização dos Pólos de Hs no plano complexo de S é possível determinar além do tipo de resposta transitória que o sistema apresentará, também se o mesmo apresentará uma resposta finita quando excitado por uma fonte de excitação limitada (valores dentro de valores limites e finitos). Para apresentar uma resposta finita os Pólos de Hs devem estar localizados no semi plano esquerdo do plano complexo S (raízes reais ou partes reais de raízes complexas com sinal negativo). Se houver um Pólo na origem, o circuito/sistema apresentará um comportamento de integrador, ou seja, se a esse circuito/sistema for aplicado um sinal do tipo degrau, a saída tenderá para ∞ quando t→∞. Se o circuito/sistema apresentar um par de Pólos complexos com parte real nula, o circuito/sistema oscilará de forma permanente. Se o circuito/sistemas apresentar pelo menos um Pólo no semi plano direito do plano complexo em S, mesmo para uma excitação limitada, a saída do circuito/sistemas tenderá para ∞ quando t→∞.

Os zeros de Hs podem se localizar em qualquer posição do plano complexo em S.

Na figura abaixo, considerando que as marcações representam os Pólos de funções de transferência que representam circuitos de 1a ordem e 2a ordem, percebe-se que:

- O circuito cujos Pólos de Hs são representados por círculos apresenta dois Pólos reais distintos no semi plano esquerdo do plano complexo em S, logo, trata-se de um circuito que apresenta resposta em regime limitada e resposta transitória do tipo super-amortecida;

- O circuito cujos Pólos de Hs são representados por quadrados apresenta dois Pólos complexos conjugados no semi plano esquerdo do plano complexo em S, logo, trata-se de um circuito que apresenta resposta em regime limitada e resposta transitória do tipo sub-amortecida;

- O circuito cujos Pólos de Hs são representados por losangos apresenta dois Pólos complexos conjugados sobre o eixo re=0 do plano complexo em S, logo, trata-se de um circuito que apresenta resposta em regime limitada e resposta transitória do tipo super-amortecida com oscilação permanente;

- O circuito cujos Pólos de Hs são representados por astericos apresenta dois Pólos reais idênticos no semi plano esquerdo do plano complexo em S, logo, trata-se de um circuito que apresenta resposta em regime limitada e resposta transitória do tipo criticamente amortecida;

- O circuito cujo Pólo de Hs é representado pelo triângulo na origem do plano complexo em S, apresenta resposta em regime limitada, apenas se a entrada for limitada e finita;

- O circuito cujo Pólo de Hs é representado pelo “x” no semi plano direito do plano complexo em S, apresenta resposta em regime ilimitada, mesmo se a entrada for limitada e finita;

# Exemplo de determinação de Hs

Considere o circuito apresentado a seguir, onde estão representados os circuitos no domínio do tempo e no domínio S.

Serão determinadas duas funções de transferência, uma relacionando a saída Is e a entrada Vgs e uma segunda relacionado a saída Vcs e a entrada Vgs.

Aplicando a LKT ao circuito representando no domínio “S”, temos

Vgs=IssL+IsR+I(s)sC=IssL+R+1sC=I(s)s2LC+sRC+1sC

Hs=Vg(s)I(s)=sCs2LC+sRC+1=sLs2+sRL+1LC

A partir da expressão da corrente que pode ser obtida das expressões acima temos

Is=Vgss2LC+sRC+1sC=sCVgss2LC+sRC+1

A tensão no capacitor será dada por:

Vcs=I(s)sC=1sC∙sCVgss2LC+sRC+1=Vg(s)LCs2+sRL+1LC

então

Hs=Vg(s)Vc(s)=1LCs2+sRL+1LC

Pode ser observado que em ambas as expressões de Hs o denominador foi repetido, como havia sido discutido anteriormente.

# Função de Transferência em frações parciais

A partir da função de transferência de um circuito e do conhecimento da transformada de Laplace da excitação do circuito é possível determinar a expressão de Ys, onde Ys=Hs∙X(s). Expandindo a expressão de Ys em frações parciais obtém-se uma fração para cada Pólo de Hs e de Xs.

- Os Pólos de Hs determinarão o comportamento transitório da reposta global e;

- Os Pólos de Xs determinarão o comportamento de regime da resposta do circuito.

Dados: R1=1KΩ, R2=250Ω, L=50mH, C=1µF.

Considere: vgt=50u(t)

Exemplo: Considere o circuito a seguir, cujas representações no domínio do tempo e no domínio são apresentadas.

Para o circuito acima, será determinada a função de transferência Hs=Vo(s)Vg(s), que relaciona a tensão de saída Vos e a tensão de entrada Vgs. Vários métodos de análises podem ser aplicados. Adotaremos a análise por tensões de nós, visto que a tensão  Vos será a própria tensão de nó a ser determinada.

Considerando as correntes I1 e I2 definidas, além da corrente original I, a expressão das correntes de nó será dada por: (correntes entrando no nó +)

I-I1-I2=0. Substituindo os termos em corrente pelas respectivas expressões obtidas a partir da lei de Ohm, temos

I-I1-I2=Vg-VoR1-VoR2+sL-Vo1sC=0

Isolando a tensão Vgs, temos

VgR1=VoR1+VoR2+sL+Vo1sC=Vo1R1+1R2+sL+sC=VoR2+sL+R1+sCR1R2+sLR1R2+sL

VgVo=R1R2+sL+R1+sCR1R2+sLR1R2+sL=R2+sL+R1+sCR1R2+sLR2+sL, logo

VoVg=R2+sLR2+sL+R1+sCR1R2+sL=sL+R2s2R1LC+sL+R1R2C+R1+R2, simplificando a expressão,

VoVg=sL+R2R1LCs2+sL+R1R2CR1LC+R1+R2R1LC, substituindo os valores dos componentes,

VoVg=1000(s+5000)s2+6000s+25x106. As raízes do denominador de H(S) são s1=-3000+4000j e s2=-3000-4000j. Trata-se de um sistema de segunda ordem com resposta sub-amortecida.

Aplicando ao circuito a entrada vgt=50u(t), obtém-se a seguinte equação para a tensão de saída Vo(S):

Vos=Hs∙Vgs=1000(s+5000)s2+6000s+25x106∙50s.

A expressão de Vo(S) resultante é uma função racional própria, assim, aplicando a expansão em frações parciais a mesma, obtemos a seguinte soma de frações:

Vos=1000(s+5000)s2+6000s+25x106∙50s=k1(s+3000-4000j)+k1*(s+3000+4000j)+k2s. Os Pólos de H(S) determinarão o comportamento transitório da tensão de saída Vo(S), enquanto o Pólo de Vg(S) determinará o comportamento de regime de Vo(S).

Os valores de k1, k1* e k2 são, respectivamente, -5-2,5j, -5+2,5j e 10. Dessa forma, Vos=k1(s+3000-4000j)+k1*(s+3000+4000j)+k2s=(-5-2,5j)(s+3000-4000j)+(-5+2,5j)(s+3000+4000j)+10s. A transformada inversa de Laplace de Vo(S) será:

vot=-5-2,5je-t3000-4000j+-5+2,5je-t3000+4000j+10u(t)

vot=-5e-3000te4000jt-2,5je-3000te4000jt-5e-3000te-4000jt+2,5je-3000te-4000jt+10u(t)

vot=-5e-3000tcos4000t+jsen(4000t)-2,5je-3000tcos4000t+jsen(4000t)-5cos4000t-jsen(4000t)+2,5je-3000tcos4000t-jsen(4000t)+10